и при помощи рукоятки управления частотой вращения оттянуть рейку с поршнем в положение остановки дизеля. Осторожно снять корпус, не повредив пружину и прокладку под фланцем корпуса.

Тщательно промыть чистым бензином полость катаракта и поверхность поршня, заполировать их чистой замшей или сукном. Затем снова промыть детали, смазать профильтрованным дизельным топливом поршень (для удобства обработки поршня следует рукояткой управления частотой вращения выдвинуть рейку с поршнем в положение наибольшей частоты вращения), осторожно надеть корпус катаракта на поршень и, отодвигая рукоятку в положение остановки дизеля, надеть корпус катаракта на шпильки и фиксирующие штифты, надеть на шпильки плоские и пружинные шайбы и затянуть гайки.

Снимая и надевая корпус катаракта, нельзя нарушать пломбу, контровку и положение винта упора рейки.

Перед поворачиванием регулирующей иглы необходимо ослабить резиновый сальник, а после окончания регулирования иглы штуцер 2 (см. рис. 23) сальника завернуть.

При проверке установки регулирующей иглы следует иметь в виду, что при завинчивании иглы, т. е. вращении ее по часовой стрелке, отверстие для прохода воздуха уменьшается. Это увеличивает тормозящее действие катаракта, т. е. делает перемещение рейки более плавным. Вместе с тем замедление движения рейки при резком изменении нагрузки увеличивает скачок оборотов. Вывинчивание иглы дает обратный результат. При регулировании нужно найти наиболее приемлемое среднее положение иглы.

Игла устанавливается так, чтобы обеспечить наименьшие колебания частоты вращения коленчатого вала работающего дизеля.

12.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ

Перед определением в. м. т. поршня (при регулировании фаз газораспределения, угла опережения подачи топлива и при установке воздухораспределителя) следует убедиться в правильности положения стрелки-указателя на кожухе маховика. При правильном положении кромка стрелки должна совмещаться с риской на стенке окна кожуха, если смотреть в это окно по направлению к центру маховика. В случае несовпадения кромки стрелки с риской следует отвернуть болт крепления стрелки, совместить ее кромку с риской   и закрепить стрелку болтом в этом положении.

Расположение поршней в цилиндрах определяется по положению маховика относительно стрелки-указателя. Поршни первого и шестого цилиндров будут находиться в в. м. т. (на разных тактах) при совпадении метки ВМТ шкалы маховика с кромкой стрелки-указателя.   Поршни  в  остальных  цилиндрах  окажутся   в

158

в. м. т. в соответствии с порядком работы цилиндров (1—5—3— 6—2—4) через каждые 120° поворота коленчатого вала по ходу вращения.

Если требуется выставить положение в. м. т. такта сжатия в первом цилиндре, то следует выбрать в. м. т., при которой риска в (см. рис. 24) на муфте привода топливного насоса будет находиться вверху.

12.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Изменение фаз газораспределения в процессе эксплуатации происходит в основном по двум причинам: из-за износа фасок клапана и его седла, а также из-за износа механизма передачи. Первое приводит к «проседанию» клапана, уменьшению зазора между тарелью клапана и затылком кулачка и вследствие этого симметричному расширению фазы, т. е. к раннему открытию клапана и позднему закрытию на одинаковое количество градусов поворота коленчатого вала.

Износ деталей механизма передач (увеличение зазоров) приводит к отставанию распределительных валов от первоначального положения по углу поворота и, как следствие, к более поздним открытию и закрытию клапанов на одинаковое количество градусов — «уводу фаз».

При совмещении указанных факторов начало фазы остается близким к требуемому значению, а конец смещается в сторону запаздывания.

Восстановление фаз газораспределения в зависимости от состояния дизеля и вида проводимого технического обслуживания сводится к двум основным способам:

- регулированию зазоров между тарелями клапанов и затыл
ками  кулачков  распределительного  вала.  Этот  способ  приемлем
для восстановления фаз на дизелях с наработкой до первой пере
борки (когда износ деталей механизма передач еще незначителен)
и является основным в процессе эксплуатации;

- регулированию начала и конца открытия клапанов (начала
и конца фаз впуска и выпуска) с помощью регулировочных втулок.

Этот способ обязателен при переборках дизеля, после съема распределительных валов, при замене головки блока или после демонтажа ее, а также в процессе эксплуатации при значительной наработке дизеля, когда отмечаются потеря мощности, затрудненность пуска, дымление, не связанные с состоянием поршневой группы и топливной аппаратуры.

При монтаже головки блока цилиндров или только распределительных валов, во избежание встречи   поршней   с   клапанами,

159

в процессе регулирования фаз необходимо выполнить начальную установку (укладку) распределительных валов.

Данные, необходимые при регулировании фаз газораспределения дизелей:

Порядок работы цилиндров Зазор   между   тарелью   клапана   в   затылком кулачка, мм

Без наддува       С наддувом 1-5-3-6-2-4

2,34—0,1

Фазы газораспределения в градусах поворота коленчатого вала:

клапан впуска

| открытие до в. м. т. закрытие после н. м. т. клапан выпуска 20° 48° | 30° 38° |
| --- | --- |
| 48° 20° 248° 248° | 55° 40° 275° 248° |
|  | Таблица 8 |

открытие до н. м. т. закрытие после в. м. т.

Продолжительность   выпуска   (для   справок) Продолжительность впуска

Значения начала открытия и конца закрытия клапанов в градусах поворота коленчатого вала дизелей без наддува

| Номер цилиндра | Впуск |  | Выпуск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | начало | конец |
| 1-й и 6-й (через 360°) 2-й и 5-й (через 360°) 3-й и 4-й (через 360°) | 340° 100° 220° | 228° 348° 108° | 132° 252° 12° | 20° 140° 260° |

Таблица   9

Значения начала открытия и конца закрытия клапанов в градусах поворота коленчатого вала дизелей с наддувом

| Номер цилиндра | Впуск |  | Выпуск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | конец | начало | конец |
| 1-й и 6-й (через 360°) 2-й и 5-й (через 360°) 3-й и 4-й (через 360°) | 330° 90° 210° | 218° 338° 92° | 125° 245° 5° | 40° 160° 280° |

Сдвиг одноименных фаз двух смежных по порядку работы цилиндров равен 120° поворота коленчатого вала.

160

При проведении операций регулирования необходимо использовать следующие пояснения и указания:

- в процессе регулирования фаз коленчатый вал дизеля про
ворачивать только по ходу его вращения;

- начало открытия клапанов газораспределения соответствует
моменту начала нажатия кулачка на тарель клапана, а конец —
моменту прекращения нажатия. Определять начало открытия сле
дует по момен:у, когда   щуп   (фольга)   толщиной   0,02—0,03 мм,
положенный на плоскость тарели, начнет   зажиматься,    «закусы
ваться» кулачком, а конец открытия — когда щуп будет освобож
даться;

- поворачивать распределительные валы при их установке в
требуемое положение следует при снятых регулировочных втулках
специальным ключом либо легкими ударами медного или алюми
ниевого молотка по кулачкам.

Регулировочные втулки 4 (см. рис. 11) в процессе регулировочных и ремонтных работ с зажимами 2 и 12 расчленять не следует. Чтобы вывести регулировочную втулку из зацепления с валом, необходимо предварительно снять стопорное кольцо / и вывернуть из распределительного вала зажим 2 или 12. После этого втулка (совместно с зажимом) получит возможность осевого перемещения.

Резьба зажима 2 и вала впуска — левая, а зажима 12 и вала выпуска — правая;

- при начальной установке демонтированных распределитель
ных валов или при монтаже головки блока на дизеле в. м. т. такта
впуска в первом цилиндре определяется с учетом положения ри
сок в (см. рис. 24) на муфте привода топливного насоса (если он
не снимался с дизеля и не  нарушался   его  привод).    При в. м. т.
такта   впуска    первого   цилиндра    риски в расходятся    примерно
на 180°, а при в. м. т. такта сжатия почти  совпадают.   Если  топ
ливный насос и воздухораспределитель сняты   с   дизеля,   то   при
начальной установке валов   в первом   цилиндре   устанавливается
в. м. т. на любом обороте коленчатого вала;

- при сборке механизма  газораспределения стопорные коль
ца  /   (см. рис.  11)  должны устанавливаться так, чтобы разрез их
был справа от отогнутого конца для вала впуска и слева для вала
выпуска.

Правильно установленные кольца при проворачивании коленчатого вала должны вращаться отогнутыми концами навстречу друг другу (вал впуска вращается по часовой стрелке);

6)	при регулировании фаз следует помнить, что перестановка
распределительного вала и регулировочной втулки на более ран
нее открытие клапана вызовет и более раннее   его   закрытие   на
столько же градусов. Продолжительность фазы в этом случае не
меняется.

6 Заказ № 888

161

Продолжительность фазы зависит от зазора между тарелью клапана и затылком кулачка.

Проверка и регулирование зазоров между тарелями клапанов и затылками кулачков. Снять трубки высокого давления и трубки слива топлива, отсоединить первичный преобразователь тахометра от крышки головки и временно закрепить его на кронштейне топливного фильтра. Стараясь не повредить прокладку, снять крышку головки блока. (Исключить возможность загрязнения штуцеров топливного насоса и трубок.)

Проворачивая коленчатый вал, проверить с помощью щупа 8-(приложение  2)   и  при   необходимости  отрегулировать  зазоры  а (рис. 71), которые должны   быть   2,34—2,24 мм   (в зазор   входит конец щупа с меткой «Пр» и не проходит с меткой «Не»).

Рис. 71.  Проверка зазора между затылком кулачка и тарелью клапана: а — зазор;   б — регулируемый  размер

Регулировать зазор следует при помощи вилки 6 и щипцов 7 (см. приложение 2). Вилку вставить в разъем между тарелью клапана и замком тарели так, чтобы штифт вилки вошел своим концом в одно из отверстий на ободе замка тарели. Захватив щипцами (ключом) тарель за пазы, ввинчивать или вывинчивать ее до получения требуемого зазора (рис. 72).

После окончания регулирования зазора щипцы снять, вывести вилку из разъема и проверить сцепление замка с тарелью.

Указанным способом отрегулировать зазоры по всем клапанам. Закрыть крышку головки, восстановить системы.

Регулирование начала и конца открытия клапанов с помощью регулировочной втулки в процессе эксплуатации сводится к следующим операциям:

- проверить  положение стрелки-указателя  и  подготовить ди
зель к проворачиванию коленчатого вала вручную;

- снять крышку головки блока;

- определить «увод» фаз по клапану впуска первого цилиндра
следующим образом:  проворачивая   коленчатый   вал,   определить
начало открытия, а затем конец закрытия клапана и записать зна-

162

Рис.  72.   Регулирование  зазора между затылком  кулачка и тарелью  клапана

чения делений на маховике, совпадающие с кромкой стрелки-указателя при этих положениях клапана;

вычислить разность отклонений полученных значений от табличных (табл. 8 и 9).

Если значение разности не превышает 6°, т. е. «увод» фазы не превышает 3°, то регулирование фаз перестановкой валов с помощью регулировочной втулки производить не следует. Восстановление провести регулированием начала впуска (для клапанов впуска) и конца выпуска (для клапанов выпуска) по всем цилиндрам путем ввинчивания (или вывинчивания) тарелей клапанов до касания кулачка при соответствующем делении шкалы маховика (см. табл. 8 и 9, где нужные значения выделены шрифтом).

Допускается также в этом случае восстанавливать фазы регулированием зазоров с помощью щупа, однако этот более простой способ менее точен.

Пример. Для дизеля без наддува начало впуска соответствует 330° по шкале маховика, а конец — 242° т. е. начало раньше табличного на 10° (340°-330°=10°), а конец позже на 14° (242°—228°= 14°).

Разность 14°—10° = 4°. Фаза расширилась в основном за счет износа фасок седла и клапана. «Уводом» фазы в 4°: 2 = 2° можно пренебречь, и изменение положения распределительных валов с помощью регулировочных втулок не производить. Фазы отрегулировать только восстановлением начала впуска и конца выпуска;

4) если разность отклонений превышает 6° («увод» фазы более 3°), то необходима перестановка распределительных валов (регулирование) с помощью регулировочных втулок.

163

6*

Регулировочная втулка 4 (см. рис. 11) имеет 10 внутренних прямоугольных шлицев и 41 наружный треугольный. Треугольными шлицами втулка соединяется с шестерней привода, а прямоугольными — с распределительным валом.

Если вывести регулировочную втулку из зацепления с распределительным валом и шестерней и повернуть ее на один прямоугольный шлиц, то она переместится относительно треугольных шлицев на 41:10 = 4,1 и, следовательно, не совпадет с треугольными шлицами на 0,1 шлица.

Чтобы треугольные шлицы совпали и вошли в зацепление, необходимо повернуть втулку вместе с распределительным валом на 0,1 шлица в сторону, обратную первоначальному ее повороту. Этот поворот в градусах будет равен (360° : 41) ■ (1:10) = (7°: 8) =0,875° поворота распределительного вала или 1,75° поворота коленчатого вала. Следовательно, поворот регулировочной втулки на один, два, три и более прямоугольных шлица в одну сторону, а затем совместно с распределительным валом в другую сторону до первого совпадения шлицев втулки и шестерни меняет начало открытия (и конец закрытия) клапана соответственно на 1,75; 3,5; 5,25 и т. д. градусов поворота коленчатого вала (табл. 10).

Таблица   10

Угол   изменения   начала   открытия   клапана в   градусах   поворота   коленчатого   вала

Количество    прямоугольных    шлицев,

на   которое   следует   повернуть

регулировочную   втулку

при раннем открытии клапана

при  позднем  открытии клапана

1,75 3,5 5,25 7

+ 1

+2

+3 +4 +5 +6

— 1 —2 —3 —4

-5

—6

8,75 10,5

Примечание. Знак «плюс» означает, что регулировочную втулку первоначально необходимо повернуть в направлении вращения распределительного вала, знак «минус» — против.

Регулирование производится в указанной ниже последовательности:

установить деление шкалы маховика 340° против кромки стрелки указателя;

ввертывая или вывертывая тарель впускного клапана первого цилиндра до касания кулачка, выставить начало его открытия;

проверить начало фазы вращением коленчатого вала (отклонением менее Г пренебречь);

164

проверить полученный конец фазы впуска. При отклонении более 6° от деления 228° по шкале маховика следует ввести поправку регулировочной втулкой. Величина требуемой поправки определяется как половина разности между полученным на дизеле значением конца фазы в градусах и табличной величиной — 228°. По табл. 9 находим ближайшую к требуемой табличную поправку и количество шлицев, на которое необходимо переставить регулировочную втулку.

Если конец фазы запаздывает, распределительный вал необходимо повернуть по ходу на табличную поправку, при раннем конце фазы — против хода. Регулировочная втулка при этом предварительно разворачивается в противоположном направлении на соответствующее количество шлицев.

Пример. Для дизеля без наддува начало впуска в первом цилиндре установлено с погрешностью менее 1°. Конец впуска получен на отметке 236°. Опре-

236—228
деляем поправку:   ——2	 = 4°.

Закрытие клапана позднее, распределительный вал отстает на 4°. Для поворота его по ходу вращения необходимо регулировочную втулку повернуть против хода вращения на два прямоугольных шлица, что даст поправку в 3,5° (табл. 10). После введения поправки необходимо убедиться в правильной установке распределительного вала, для чего 2—3 раза проверить конец впуска при вращении коленчатого вала.

Конец фазы должен совпадать с делением шкалы маховика 236°—3,5° = 232,5° с точностью ±3°. При совпадении делений 235,5°—229,5° с концом фазы впуска корректировка положения распределительного вала впуска считается законченной.

После установки и закрепления втулки необходимо поочередно, вращая коленчатый вал по ходу и выставляя начало впуска по меткам на маховике (табл. 8), отрегулировать начало впуска по всем цилиндрам, начиная с первого клапана, путем ввертывания (или вывертывания) тарелей клапанов.

Конец фазы допускается не проверять, так как возможные незначительные отклонения его на параметры дизеля практически не влияют.

Установить деление шкалы маховика на 132° против кромки стрелки-указателя. Ввернуть (вывернуть) тарель клапана выпуска до касания кулачка, выставив таким образом начало фазы выпуска.

Проверить начало фазы вращением коленчатого вала (отклонением менее 1° пренебречь).

Проверить конец выпуска, который должен совпадать с делением 20° шкалы маховика с точностью ±3°. При большем отклонении ввести поправку, вычислив ее как половину разности между полученным значением и табличной величиной.

Закрепить регулировочную втулку зажимом и застопорить. После этого, вращая коленчатый вал   по ходу,   устанавливать   по

165

меткам на маховике конец выпуска в соответствии с табл. 7 и отрегулировать конец выпуска по всем цилиндрам ввертыванием или вывертыванием тарелей клапанов до касания кулачка и тарели клапана.

Если регулирование фаз производится в процессе ремонтных работ, то необходимо выполнить операции начальной установки (укладки) валов, как  указано ниже.

Начальная установка (укладка) распределительных валов. Выполняется следующим образом:

1)	головка блока с дизеля не снималась и тарели из стержня
клапанов не вывертывались.

Установить поршень первого цилиндра на 340° (или 330° для дизелей с наддувом) по шкале маховика в конце такта выпуска. При этом если с дизеля не снимался топливный насос, то риска в (см. рис. 24) на корпусе кулачковой полумуфты привода топливного насоса должна находиться внизу.

Установить распределительный вал впуска так, чтобы кулачки первого цилиндра касались тарелей клапанов, как показано на рис. 73 (начало открытия клапанов впуска). При этом следует помнить, что валы впуска и выпуска легко различить по расположению смазочных отверстий б (см. рис. 11): для вала впуска — с правой, для вала выпуска — с левой стороны кулачка, т. е. отверстия при вращении вала должны подходить к тарели клапанного механизма (подавать смазку на тарель) перед касанием ее рабочей частью кулачка. Вал впуска 7 вращается по часовой стрелке, вал выпуска 10— против.

Рис. 73. Расположение  кулачков  первого  цилиндра  при начальной   укладке распределительных валов

Соединить вал с шестерней привода регулировочной втулкой. Повернув коленчатый вал дизеля по ходу на 40°, установить 20° по шкале маховика (или соответственно на 70° и 40° для дизелей с наддувом). Уложить распределительный вал выпуска так, чтобы кулачки первого цилиндра касались тарелей клапанов (см. рис. 73) — конец закрытия клапанов выпуска. Соединить распределительный вал выпуска с шестерней привода регулировочной втулкой.

Проворачивая коленчатый вал, проверить начало и конец фаз. При необходимости отрегулировать;

2)	если до установки распределительных валов вывертывались
тарели клапанов, то перед укладкой валов следует отрегулировать
размер б (см. рис. 71), равный 42±0,1 между верхней плоскостью
головки блока и верхней поверхностью тарели клапана. Последую
щую укладку валов производить, как указано выше.

166

12.6. ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ ЗАЖИМОВ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ВТУЛОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

Для проверки затяжки зажимов необходимо осторожно снять разрезные пружинные кольца. На головку зажима надеть специальный торцовый ключ 9 (приложение 2), в отверстие которого вставить торцовый двусторонний ключ 14 в качестве воротка. Ключ с воротком надеть на зажим в положение, при котором наиболее удобно выполнить дозатягивание.

Зажим распределительного вала впуска (левая резьба) затягивать до отказа против часовой стрелки, а зажим распределительного вала выпуска (правая резьба) — по часовой стрелке. Если при применении указанного инструмента зажим дозатяжке не поддается, применять вороток большей длины не следует. После произведенной проверки зажим застопорить разрезным пружинным кольцом, которое должно по всей своей длине плотно войти в канавку, а отогнутый конец — в отверстие до упора. Кольца дол-жны быть установлены так, чтобы при вращении коленчатого вала по ходу они вращались навстречу друг другу отогнутыми концами.

12.7. ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ СТЯЖНЫХ И СШИВНЫХ ШПИЛЕК ГОЛОВКИ БЛОКА

Проверка затяжки стяжных шпилек производится после снятия крышки головки блока. У дизеля, который не был в ремонте, гайки стяжных шпилек затянуты так, что имеющаяся на верхнем торце каждой гайки метка от керна повернута по часовой стрелке на угол 30—60° от прямой, проходящей через центры двух противоположных стяжных шпилек. Если метки расположены так, то это значит, что положение гайки не изменилось. Однако во время работы могут происходить изменения в линейных размерах деталей дизеля, вызывающие внешне незаметное ослабление затяжки. Затяжку стяжных шпилек нужно проверять специальным ключом, на рукоятку которого надевается стальная труба (удлинитель) длиной 1 м.

Проверять затяжку следует в порядке, указанном на рис. 74. Те гайки, которые ослабли, должны быть подтянуты за один прием не более чем на полграни и всего не более чем на две грани. После дозатяжки необходимо устранить напряжение скручивания в шпильках, для чего следует отвернуть все гайки небольшим усилием на 3—5°.

Проверку затяжки гаек сшивных шпилек во время технического ухода производить затяжкой их до отказа, начиная с первой правой гайки, обходя дизель кругом, против часовой стрелки (длина плеча ключа 125 мм) с последующим отворачиванием гаек на одну грань.

167

Рис.    74.    Порядок   затяжки

гаек стяжных шпилек: I — расположение меток на гайке и шпильке в положении «упора»; II — последовательность затяжки шпилек; III — положение условных меток до и после снятия напряжений скручивания в шпильках; а   —   риска

12.8. СНЯТИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Снятие блока производится в тех случаях, когда в процессе эксплуатации требуется осмотреть поршни и поршневые кольца, притереть клапаны газораспределения, заменить поршневые кольца, устранить течи из мест уплотнения гильз и т. д. Чтобы снять блок цилиндров с дизеля, не снимая его с рамы, необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отсоединить внешние системы впуска и выпуска от впускного и выпускного коллекторов дизеля, внешнюю систему охлаждения от дизеля (трубу отвода охлаждающей жидкости из дизеля, пароотводные трубки, приемник термометра и др.), трубу подвода охлаждающей жидкости к рубашке цилиндров, топливопроводы высокого и низкого давления от форсунок, топливного насоса, топливного фильтра, сливной системы. Снять трубки высокого давления (комплектом) вместе с трубопроводом слива топлива из форсунок. Штуцеры топливного насоса и концы трубок обернуть промасленной бумагой, закрепив ее проволокой или нитками.

Переместить вверх по трубке слива масла из головки блока в картер резиновую манжету. Отсоединить трубки подвода сжатого воздуха от пусковых клапанов. Отвернуть гайки крепления кронштейна топливного фильтра и снять его с дизеля вместе с топливным фильтром.

Снять первичный преобразователь тахометра и его привод, как указано в подразделе «Регулирование механизма газораспределения». Закрепить первичный преобразователь на дизеле или другом удобном месте.

На дизелях с наддувом снять турбокомпрессор.

Отсоединить со стороны передачи трубку подвода масла в головке блока. Переместить вверх по кожуху валика привода распределительных валов резиновую втулку уплотнения кожуха со ста-

168

каном. Снять крышку головки блока, стараясь не повредить прокладку.

Провернуть коленчатый вал дизеля по ходу так, чтобы поршень в первом цилиндре находился в в. м. т. начала такта впуска (все клапаны этого цилиндра открыты). Нанести краской метки на одном зубе цилиндрической шестерни распределительного вала впуска и на крышке упорных подшипников распределительных валов против метки на зубе.

Проверить, нет ли не отсоединенных от блока деталей, препятствующих его подъему.

Отвернуть гайки стяжных шпилек блока при помощи специального гаечного ключа с удлинителем (стальной трубой) длиной 1 м. Для этого ослабить все гайки на одну грань (60°) в последовательности 7—6—5—4—3—2—1 (см. рис. 74). В той же последовательности ослабить гайки еще на две грани (120°). Операцию повторить.

Отвернуть гайки со шпилек до упора в корпусы подшипников распределительных валов. Поднять блок цилиндров на высоту 10—15 мм, полностью отвернуть гайки со стяжных шпилек. Снять полностью блок цилиндров и, придерживая шатуны с поршнями, без удара опустить их до упора в картер.

Если блок снимается с картера для осмотра поршней или замены поршневых колец, то дальнейшую разборку производить не следует. Для детального осмотра механизма газораспределения произвести дальнейшую разборку блока. Для этого необходимо дополнительно нанести краской метки на одном зубе цилиндрической шестерни распределительного вала выпуска на крышке упорных подшипников распределительных валов против метки на зубе и на двух сопряженных зубьях конической шестерни валика привода распределительных валов и конической шестерни распределительного вала впуска. Снять распределительные валы, отогнув стопорные шайбы и отвернув гайки крепления крышек подшипников. Поставить крышки подшипников на свои места согласно номерам сопряжения, вывернуть тарели клапанов, снять замки тарелей, пружины и вынуть клапаны из направляющих втулок. Разобранный блок промыть для удаления нагара и других загрязнений. Перед снятием клапанов их следует пометить, чтобы не нарушить сопряженности их с седлами.

Отсоединять головку блока от рубашки без надобности не следует.

12.9. ПРИТИРКА КЛАПАНОВ

Клапаны притираются только тогда, когда они неплотно прилегают к седлам. Неплотность прилегания клапанов характеризуется следующими признаками: недостаточная компрессия в ци-

169

линдрах, вследствие чего затрудняется пуск дизеля; выталкивание воздуха через впускной коллектор при проворачивании коленчатого вала сжатым воздухом или стартером.

Притирку клапанов производить на специальном станке или использовать простейшее приспособление, которое можно изготовить, используя резьбовую часть отслужившей срок тарели клапана (рис. 75).

Для притирки клапанов применяется полужидкая притирочная паста из электрокорундового шлиф-порошка зернистостью номер 12 ГОСТ 3647—80 с маслом (для грубой притирки) и полужидкая паста из шлифпорошка зернистостью номер 5 или микропорошка номер М28 ГОСТ 3647—80 с маслом (для окончательной притирки).

3

Притирку производить в следующем порядке.

Покрыть фаску клапана равномерным слоем пасты, вставить его в направляющую втулку, присоединить к штоку клапана приспособление и проворотом клапана производить грубую притирку. Затем операцию повторить с пастой для окончательной притирки.

Рис.   75.   Приспособление для    притирки    клапанов

После притирки тщательно промыть все детали керосином до полного удаления наждачной пыли. Нанести карандашом на притертой поверхности клапана поперечные риски на расстоянии 3—4 мм друг от друга и, вставив клапан в направляющую втулку, несколько раз повернуть его. При хорошо притертом клапане риски сотрутся и на фаске останется легкий равномерный налет графита.

Собрать клапанный механизм на головке блока цилиндров и налить во впускные окна головки керосин. Если не будет течи из-под клапанов со стороны камеры сгорания в течение 4—5 мин, то качество притирки удовлетворительное. При наличии течи притирку повторить. Аналогично проверяется качество притирки выпускных клапанов. Раковины и крупная сыпь перед притиркой клапанов удаляются шлифованием, а седла фрезеруются.

Базовой поверхностью для фрезы является направляющая втулка клапана.

170

!

12.10. ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ. ЗАМЕНА ПОРШНЕЙ

Нарушение работоспособности поршневых колец обнаруживается по следующим признакам: плохая компрессия в цилиндрах, повышенный расход масла, выброс несгоревшего масла из выпускного коллектора, дымление из сапуна картера во время работы дизеля на эксплуатационном режиме, усиленное нагарообразова-ние и загрязнение масляного фильтра.

При наличии этих признаков следует замерить давление газов в картере при помощи U-образной стеклянной трубки, частично заполненной водой. Один конец трубки соединить резиновой трубкой с полостью картера (водяной пьезометр). Пьезометр подсоединяется зажимом 3 (рис. 76) вместо контрольной пробки на крышке смотрового лючка картера.

/   2

Рис.   76.  Схема  установки  U-образной  трубки:

1 — стеклянная   трубка;   2 — резиновая   трубка;   3 —зажим;   4 — крышка   лючка

Давление газов в картере при работе на режиме номинальной мощности допускается не более 4 кПа (40 мм вод. ст.). Для исключения влияния других факторов на замер давления газов в картере необходимо предварительно промыть сетку сапуна, проверить надежность уплотнения форсунок в головке блока, а так-

171

же работу откачивающих секций масляного насоса. У дизелей, оборудованных системой отвода картерных газов во впускной тракт, отсоединить трубку от крышки сапуна.

Если давление газов в картере выше допустимого, снять блок цилиндров для осмотра и замены поршневых колец.

Демонтаж колец не требует предварительного нагрева. Для удаления нагара применяется специальный раствор (см. подраздел «Эксплуатационные материалы»). Поршень с кольцами выдерживается в ванне с этим раствором при температуре 80—100°С в течение 1—2 ч, затем помещается в холодный раствор, и в нем при помощи жесткой волосяной щетки и деревянных лопаточек снимается нагар. Если в отдельных местах нагар не снимается, поршень помещают дополнительно на 10—15 мин в горячий раствор, а затем в холодный.

Кольца снимают с поршней при помощи трех металлических пластин толщиной 1,0—1,5 мм, вводимых между поршнем и кольцом. Две из них устанавливают ближе к замку (стыку) кольца, а третью — с противоположной стороны. Эти же пластины применяются и при установке колец на поршень. На каждое снятое кольцо укрепить бирку с указанием поршня и канавки, с которых оно снято.

Замена трехколечных поршней производится при дефектах поршня, а также при износе канавок уплотнительных колец, когда боковые зазоры а (рис. 77) между новыми уплотнительными кольцами и канавками превышают 0,3 мм. Боковой зазор уплотнительных колец в канавках поршней проверяется щупами в трех равномерно расположенных точках одновременно, при этом поршень с кольцами устанавливается в шайбу с внутренним диаметром  150+0'04 мм.

Маслосъемные кольца с пружинами подлежат замене при износе слоя хрома до появления матовых участков чугуна на рабочих кромках колец и при уменьшении зазора в замке кольца с надетой пружиной менее 11 мм.

Рис.   77.     Схема    замера бокового     зазора:

1    —    поршень;    2   — технологическая       втулка;     а   — боковой   зазор

При замене поршней допустимый разновес поршней в сборе с кольцами не должен превышать 10 г, а в комплекте с шатунами — 20 г для одного дизеля. Зазор в сочленении поршневого пальца с верхней головкой шатуна 0,08—0,11 мм. При сочленении поршневого пальца с бобышками поршня должны быть выдержаны: для пятиколечного поршня натяг 0,001—0,028 мм, для трехколечного зазор 0,030—0,056 мм. При монтаже сочлене-

172

ние поршневого пальца с пятиколечными поршнями производится после нагрева поршней в масле до 120°С. После замены колец или поршней дизель должен в течение 8 ч пройти обкатку на различных  оборотах  и  нагрузках вплоть до номинальной   (к концу

обкатки).

12.11. УСТАНОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Проверить состояние плоскости разъема картера и блока, протереть и смазать поршни, поршневые кольца и рабочую поверхность гильз цилиндров маслом, применяемым для смазки дизеля.

Установить поршневые кольца так, чтобы их замки были равномерно развернуты по окружности.

Кольца на всех поршнях сжать хомутами, изготовленными из тонкой стальной ленты. Хомуты должны плотно охватывать три кольца, но не слишком туго зажимать поршни.

Отвернуть колпачки с пусковых клапанов, положить в них гайки и навернуть на место для открытия клапанов. Открытие пусковых клапанов необходимо для выхода воздуха при надевании блока на поршни.

Проверить положение поршней. Поршни первого и шестого цилиндров должны находиться в верхнем положении, а остальные —

на одном уровне.

Убедиться, что распределительные валы установлены по меткам, нанесенным при разборке на цилиндрических шестернях и крышке упорного подшипника.

Надеть блок на крайние поршни и постепенно опускать его. При этом необходимо тщательно направлять поршни в гильзы цилиндров; следить, чтобы поршневые кольца не задевали за край гильзы, а валик привода распределительных валов вошел в шлицы ведущей его шестерни.

На высоте 10 мм от плоскости верхней части картера поставить на стяжные шпильки блока шайбы, смазать резьбу шпилек маслом и навернуть гайки соответственно номерам сопряженности. Проверить, чтобы блок стал на свои установочные штифты. Затянуть гайки стяжных шпилек. Если головка отсоединялась от рубашки цилиндров, произвести затяжку гаек сшивных шпилек согласно указаниям, приведенным ниже.

Сдвинуть вниз по кожуху валика привода распределительных валов резиновую втулку и надеть ее на стакан. Проверить и при необходимости   отрегулировать   газораспределение. Проверить угол опережения подачи топлива. Отвернуть колпачки пусковых клапанов и удалить гайки. Установить на свои места все остальные снятые узлы и детали. После пуска и прогрева дизеля убедиться   в   отсутствии   течи   на стыке головки блока с рубашкой и в соединениях трубопроводов. Устранить обнаруженные течи.

173

12.12. ЗАТЯЖКА СТЯЖНЫХ ШПИЛЕК

Если головка и рубашка цилиндров не рассоединялись: 1)  затянуть все гайки до упора в последовательности, указанной на рис. 74. За упор принимается резкое возрастание усилия, прилагаемого к ключу с плечом 150 мм, что соответствует моменту примерно 40—45 Ым (4,0—4,5 кгс-м);

- затянуть гайки по углу поворота от положения упора ключом
с плечом  1  м. Отсчет вести по граням гаек. Для правильного от
счета граней положение упора отметить на гайке против риски на
шпильке (см. рис. 74, а). Крайние гайки 6, 7 затянуть на 3,5 грани,
все остальные — на 5 граней. Гайки заворачивать по одной грани
за прием в последовательности, указанной   на   рис. 74.   Затяжку
рекомендуется вести одновременно с двух сторон блока;

- для устранения напряжений скручивания отвернуть все гай
ки со шпильками относительно головки нажатием руки на ключ
до резкого возрастания усилия.  Угол  поворота гайки и шпильки
относительно шайбы должен   составить   3—5°, что   соответствует
смещению на 1,0—1,5 мм.

При демонтаже головки и замене алюминиевой прокладки уплотнения газового стыка:

- обжать прокладку и резиновые кольца уплотнения перепус
ка воды. Для этого завернуть гайки стяжных шпилек, обозначен
ных цифрами /, 4, 5 (рис. 74, II) до упора, затем   завернуть  эти
гайки на 3 грани в три приема  (по одной грани — 60° за прием);

- завернуть остальные гайки до упора;

- отвернуть полностью гайки 1, 4, 5 я завернуть их вновь до
упора. Нанести на всех гайках карандашом метки, определяющие
положение упора, и произвести затяжку всех гаек, как указано в
предыдущем пункте;

- снова отвернуть все гайки. Завернуть их до упора и, отметив
положение упора метками, повторно затянуть все гайки, как ука
зано в предыдущем пункте, гайки 6,7 — на 3,5 грани, а остальные
гайки — на 5 граней;

- отвернуть все гайки на 3—5° для устранения напряжения
скручивания, как указано выше.

12.13. ЗАТЯЖКА СШИВНЫХ ШПИЛЕК

Гайки сшивных шпилек затягиваются после затяжки гаек стяжных шпилек ключом с плечом длиной 125 мм, начиная со стороны передачи. Вначале первая пара гаек с правой стороны блока, затем первая пара гаек с левой стороны блока. Остальные пары гаек затягиваются в таком же порядке.

После предварительной затяжки  производится окончательная

174

затяжка до отказа, начиная с первой гайки, обходя дизель кругом против часовой стрелки, после чего отвернуть все гайки на   одну

грань.

12.14. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Для регулирования момента подачи пускового   воздуха   в   цилиндры поставить поршень первого цилиндра по делениям на ободе маховика в положение 27° после в. м. т. на такте расширения (клапаны впуска и выпуска первого цилиндра закрыты), вращая коленчатый вал по ходу. Снять с воздухораспределителя колпак, крышку, вынуть штифт, шайбу, пружину и муфту 8 (см. рис. 39). Установить распределительный диск так, чтобы передняя   (по направлению вращения) кромка его отверстия б  (рис. 78)   совпала с кромкой сверления подвода воздуха в первый цилиндр. Это сверление должно быть полностью открыто.

Подобрать такое положение муфты, при котором она войдет в зацепление со шлицами валика и диска без поворота последних.

Повернуть коленчатый вал против хода на 30—40°, затем повернуть маховик по ходу в прежнее положение и проверить правильность установки распределительного диска.

Рис.   78.   Установка   распределительного     диска:

а    —    положение    отверстия

отвода     воздуха     в   первый

цилиндр;      б    —     отверстие

распределительного    диска

Установить детали на свои места.

12,15. РАЗБОРКА И СБОРКА РЕВЕРС-РЕДУКТОРА

Снимать и разбирать реверс-редуктор рекомендуется только при ремонте. Для этого следует отсоединить болты, крепящие фланец ведомого вала реверс-редуктора к фланцу судового валопрово-да, и вытолкнуть судовой валопровод на 50—80 мм. Удалить болты крепления реверс-редуктора к раме, снять крышку полости муфты.

Для сохранения балансировки муфты, произведенной на предприятии-изготовителе, на гильзах роликов включения, кронштейнах, цилиндрической образующей промежуточного фланца, нажимного диска и барабана нанесены номера сопряженности (от 1 до 1000). В собранной муфте номера на указанных деталях должны быть совмещены. До снятия реверс-редуктора с дизеля необходимо на маховике (через лючок кожуха) нанести метку против номеров на указанных деталях муфты с целью сохранения первоначального сопряжения муфты с маховиком при монтаже.

Вывернуть    болты    крепления    барабана    муфты к маховику, снять стопорные шайбы. Отвернуть гайки (болты) крепления кор-

пуса реверс-редуктора к кожуху маховика. Талями слегка приподнять реверс-редуктор. Включить задний ход, оттянуть реверс-редуктор в сторону судового валопровода на 50—60 мм, отделить его от шпилек кожуха маховика и отвести от дизеля.

Промежуточный-фланец прикрепить болтом к барабану муфты.

После осмотра, промывки и протирки деталей реверс-редуктор собрать и установить на дизель в порядке, обратном разборке.

По окончании сборки проверить вращение коленчатого вала (оно должно быть плавным во всех положениях) и биение гильзы барабана, которое на расстоянии 15—20 мм от края должно быть не более 0,3 мм.

Установить на корпус крышку и укрепить ее.

Разборка дисков трения. Снять реверс-редуктор, промежуточный фланец и диск трения заднего хода. На диске с наружной стороны карандашом или мелом сделать метку НЗ (наружный задний). Отогнуть стопорные шайбы болтов крепления кронштейнов к барабану. Перед разборкой проверить, имеются ли номера на сопряженных деталях.

Вывернуть болты, снять кронштейны, кулачки, нажимной диск с тягами, диск трения переднего хода и осмотреть диски. Перед снятием диска трения переднего хода с наружной стороны сделать метку НП (наружный передний). При наличии на поверхностях дисков задиров или глубоких рисок необходимо их зачистить.

Коробление дисков более 0,4 мм устраняется шлифованием или проточкой. Наименьшая допустимая толщина диска трения 9,2 мм. Наибольший допустимый боковой зазор между зубьями дисков трения и венцов валов переднего и заднего хода  1,2 мм.

Подтянуть ослабленные (расшатанные) заклепки на дисках трений или заменить лопнувшие. Заклепки должны быть осажены ниже поверхности диска на 0,1—0,2 мм. Задиры и глубокие риски устраняются шлифованием, но толщина нажимного диска должна быть не менее 22,6 мм, а толщина буртика промежуточного фланца после шлифовки — не менее 13,6 мм.

После устранения всех неисправностей диски промыть керосином или бензином.

При установке дисков трения смазать маслом шарикоподшипники передних опор валов переднего и заднего хода, установить на место диск трения переднего хода и нажимной диск в сборе с тягами. При установке диска переднего хода необходимо проследить, чтобы он был поставлен согласно нанесенной метке НП.

Установить кулачки, укрепить кронштейны по номерам сопряженности болтами и законтрить их стопорными шайбами. Поставить диск трения заднего хода (меткой НЗ наружу) и промежуточный фланец по меткам на нем и барабане.

Соединить реверс-редуктор с дизелем.

176

Проверка плотности посадки шестерен на валах переднего и заднего хода. Снять крышку редуктора и проверить плотность посадки шестерен на валах переднего и заднего хода (отсутствие даже малейшей подвижности шестерен на шлицах валов).

При выявлении такой подвижности отвернуть гайки (болты) крепления стакана 16 (см. рис. 56) и снять крышку 13 вместе с прокладкой. Расстопорить шайбу, отвернуть гайку крепления подшипника 15 и шестерни 10 на валу заднего хода и снять стопорную шайбу.

Для удобства отворачивания гайки рекомендуется застопорить ведомый вал реверс-редуктора.

Выпрессовать стакан 16 вместе с подшипником, используя для этого резьбовые отверстия М10Х1,5. Вынуть шестерню 10 (предварительно нанести метки на шестерню и вал). Снять крышку полости редуктора. Удалить из корпуса ось промежуточной шестерни вместе с шестерней, как описано ниже. Снять с вала заднего хода маслоотражательное и упорное кольца. Расстопорить стопорную шайбу и дозатянуть до отказа шлицевую гайку крепления шестерни 8 специальным торцовым ключом, имеющимся в одиночном комплекте инструмента. Момент затяжки гайки 600 Нм (60 кгс -м). Застопорить гайку шайбой.

Изготовить из латуни толщиной 0,10—0,15 мм кольцо, имеющее внутренний и наружный диаметры такие же, как у снятого с вала заднего хода упорного кольца. Надеть на вал заднего хода упорное, изготовленное латунное и маслоотражательное колыша. Установить в корпус ось промежуточной шестерни вместе с шестерней, как описано ниже.

Установить на вал 11 шестерню 10, совместив нанесенные при разборке метки, до упора ее торца в маслоотражательное кольцо.

Смазать посадочную поверхность стакана 16 и подшипника 15 маслом, вставить стакан с надетой на него прокладкой в корпус реверс-редуктора. На вал надеть стопорную шайбу, навернуть гайку и затянуть ее моментом 600 Нм (60 кгс- м). Лапки шайбы отогнуть на шлицевые пазы гайки.

Установить прокладку и крышку. Надеть на болты пружинные шайбы, смазать резьбу болтов, навернуть гайки (ввернуть болты) и туго затянуть их. Перед закрытием реверс-редуктора крышкой нужно убедиться, что вращение шестерен при нейтральном положении рычага управления плавное в обе стороны при проворачивании рукой за фланец ведомого вала редуктора.

Между крышкой и корпусом положить прокладку. Закрыть реверс-редуктор крышкой и затянуть равномерно все гайки (болты).

Замену и регулирование пружины ролика включения муфты следует производить, не снимая реверс-редуктор с дизеля. Для того, чтобы снять ролик включения, необходимо отвернуть гайки

177

(болты)  крепления крышки муфты и снять   ее,   поставить   рычаг управления в нейтральное положение.

Расконтрить болты крепления кронштейна около неисправного ролика включения и вывернуть их. Снять стопорную шайбу и кронштейн, расстопорить палец крепления серег к нажимной втулке и снять неисправный узел ролика включения.

Установить гильзу 7 (рис. 79) ролика в тиски серьгами 10 вниз и вывернуть вил- ку 4, поставить новую пружину. Смазать полость гильзы маслом и отрегулировать натяжение пружины, установив вилку таким образом, чтобы расстояние от оси отверстия гильзы до верхней образующей ролика 3 было 59,0—59,5 мм.

Для установки ролика включения на муфту соединить серьги 10 с проушинами нажимной втулки пальцем и застопорить его. Установить кронштейны на барабан  так, чтобы номера сопряженности на кронштейнах, барабане и гильзе ролика совпадали. В случае замены ролика включения в сборе на новый или замены отдельных деталей масса их не должна отличаться от 9-  заменяемых более чем на 5 г.

Замена шарикоподшипников передних 10 опор валов переднего и заднего хода требует снятия и разборки реверс-редуктора. Для разборки установить реверс-редуктор на верстак, снять промежуточный фланец и диск трения заднего хода, отвернуть болты крепления крышки полости муфты и снять крышку. Отвернуть болты крепления стакана 16 (см. рис. 56) подшипника вала заднего хода, снять пружинные шайбы и крышку 13 вместе с прокладкой.

Рис.   79.    Ролик   включения:

1 — шайба; 2 — ось ролика; 3 — ролик; 4 — вилка; 5 — пружина; 6 — гайка; 7 — гильза ролика; 8 — палец; 9 — распорная втулка;   10   —   серьга

Расстопорить шайбу, отвернуть гайку крепления подшипника вала заднего хода, снять стопорную шайбу.

Выпрессовать вал заднего хода и вынуть его из вала переднего хода, предохраняя от падения ведущую шестерню заднего хода, маслоотражательное и упорное кольца. Вынуть шарикоподшипники из гнезда вала переднего хода и промежуточного фланца, промыть их в керосине и осмотреть. Неисправные подшипники заменить. Перед установкой новых следует зачистить наждачной бумагой заусенцы и забоины на поверхности гнезда под подшипники валов переднего и заднего хода; промыть керосином или дизель-

173

ным топливом, обдуть сжатым воздухом или протереть. Поверхности гнезд смазать. Вставить шариковый подшипник вала переднего хода до упора в торец гнезда. Защитная шайба подшипника должна стоять со стороны зубчатого венца вала заднего хода. Зазор между шариковым подшипником и гнездом вала по диаметру должен быть 0,02—0,08 мм.

Вставить в гнездо промежуточного фланца шарикоподшипник вала заднего хода. Защитная шайба подшипника должна стоять со стороны зубчатого венца вала заднего хода. Зазор между на" ружным кольцом подшипника и поверхностью гнезда промежуточного фланца должен быть 0,02—0,07 мм. Подшипники должны плавно и легко вращаться и перемещаться вдоль гнезда от руки. Перед установкой вала заднего хода все сопрягающиеся с ним детали тщательно очистить, промыть и обдуть сжатым воздухом. Зачистить абразивным бруском заусенцы на зубьях венца вала и диска трения заднего хода, тщательно промыть их керосином или дизельным топливом.

Заправить полость канала смазкой до выхода ее из жиклера и отверстия на боковой поверхности вала.

Установить вал заднего хода в отверстие вала переднего хода, предварительно смазав маслом посадочную шейку вала, надеть на вал упорное и маслоотражательное кольца и установить вал в шлицы шестерни 10 и в подшипник 15 до упора. Зазор между внутренним кольцом подшипника и шейкой вала должен быть 0,003—0,032 мм.

Установить на вал заднего хода стопорную шайбу, смазать резьбу вала маслом и затянуть гайку моментом не менее 600 Нм (60 кгс ■ м). Отогнуть лапки шайбы на шлицевые пазы гайки. Установить прокладку и крышку 13.

При контроле сборки валов переднего и заднего хода следует проверить зазоры:

между торцами шестерен переднего и заднего хода должно быть 16—19 мм;

между торцами зубчатых венцов валов переднего и заднего хода — не менее 1,5 мм;

между торцом шестерни переднего хода и маслоотражатель-ным кольцом — не менее 2 мм.

При установке промежуточного фланца протереть и смазать маслом посадочную поверхность под подшипник вала заднего хода, поставить диск трения, проверить поверхность трения промежуточного фланца и посадить фланец с подшипником на шейку вала заднего хода до упора фланца в торец барабана. Зазор между внутренним кольцом подшипника и шейкой вала должен быть 0,003—0,032 мм. Заполнить смазкой полость промежуточного фланца и установить реверс-редуктор на дизель.

179

Осмотр и замена пружины фиксатора реверс-редуктора. Снять и разобрать фиксатор. Осмотреть пружину. На ней не должно быть трещин, а длина в свободном состоянии должна быть не менее 34 мм. Промыть в керосине перед сборкой пружину и фиксатор, протереть и смазать маслом.

Замена сферического роликового подшипника вала переднего хода производится после снятия реверс-редуктора с дизеля. После отсоединения реверс-редуктора снять крышку полости редуктора, вал заднего хода, как указано выше, подшипник 15 и стакан 16, шестерню 10 с маслоотражательным и упорным кольцами. Раскон-трить и отвернуть гайку крепления шестерни 8 переднего хода, снять стопорную шайбу и шестерню, предварительно пометив вал и шестерню. Снять маслоотражательное кольцо.

Снять крышку полости муфты. Отвернуть два болта крепления вилки 3 (см. рис. 59) переключения на валиках и снять две пружинные шайбы. Выбить медной выколоткой валики 5 и 15 из вилки 3 и снять вилку с сухарей. Снять сегментные шпонки и сухарь 9 (с каналом).

Отвернуть гайки или вывернуть болты крепления крышки и стакана сферического подшипника вала переднего хода. Повернуть реверс-редуктор фланцем корпуса вверх и вынуть подъемным устройством фрикционную муфту, предохраняя прокладку под крышкой от повреждения.

Поставить фрикционную муфту на деревянные брусья барабаном вниз и закрепить. Съемником 1 (рис. 80) (с дизелем не поставляется) снять подшипник с вала переднего хода вместе с крышкой (выпрессовывать подшипник ударами не допускается). После этого промыть подшипник бензином или керосином и проверить его состояние. При обнаружении дефектов его следует заменить.

Для установки сферического подшипника протереть поверхность вала переднего хода и надеть на него барабан с гильзой и остальными деталями, крышку стакана подшипника вместе с прокладкой, упорное и маслоотражательное кольца.

Подогреть в масле до 100—110°С роликовый сферический подшипник и установить на вал до упора в маслоотражательное кольцо. Натяг между валом и внутренним кольцом подшипника должен быть 0,03—0,06 мм (в холодном состоянии).

После остывания подшипника надеть на него стакан вместе с прокладкой (если он был снят вместе с муфтой).

Протереть шлицы вала, надеть на него маслоотражательное кольцо, смазать и установить шестерню, посадив ее до упора в кольцо. Затем установить стопорную шайбу, затянуть гайку моментом 600 Нм  (60 кгс-м) и отогнуть лапки шайбы в пазы гайки.

Поставить реверс-редуктор фланцем корпуса вверх и опустить

180

муфту в отверстие перегородки для стакана или в стакан так, чтобы ведущая шестерня переднего хода вошла в зацепление с ведомой шестерней.

Проследить, чтобы стакан и прокладка под его фланцем, крышка стакана и прокладка под ней были надеты своими отверстиями на шпильки или чтобы их отверстия совпадали с отверстиями перегородки. Надеть пружинные шайбы и туго затянуть болты   Установить  на  цапфу  корпуса   механизма   переключения

Рис   80.   Выпрессовка  подшипника  вала  переднего  хода: 1 — съемник;    2 — опорная   втулка;    3 — подшипник

181

сухарь с каналом. Смазать сухари 9 и 14 (см. рис. 59) и установить вилку 3 переключения с направлением по сухарям. Смазать валики 5 и 15 и посадить их со шпонками в пазы вилки до упора. Болты с пружинными шайбами ввернуть в тело вилки и затянуть. Для окончательной сборки и установки реверс-редуктора на дизель подготовить и установить вал заднего хода в отверстие вала переднего хода и выполнить остальные операции, как указано выше.

Опробовать включение и выключение муфты. Механизм переключения должен работать плавно, без заедания.

Снятие и установка ведомого вала производятся после снятия реверс-редуктора. Снять муфту, крышку и отвернуть гайку 29 (см. рис. 56). Снять стопорную и специальную шайбы. Отвернуть гайки, крепящие крышку стакана 23 конического подшипника, и через медную или алюминиевую наставку выбить вал 20. Поддержать ведомые шестерни,  предохранив  их от удара  о  корпус.

Осмотреть детали узла ведомого вала, при необходимости заменить.

Перед сборкой ведомого вала все его детали тщательно очистить, промыть и протереть. На вал 20 надеть крышку войлочного сальника, прокладку под крышку, войлочный сальник 21, крышку стакана конического подшипника, прокладку под крышку и маслоотражательное кольцо.

Напрессовать на вал внутреннее кольцо подшипника 22 и надеть упорное кольцо 25. В отверстие перегородки реверс-редуктора установить стакан 31 вместе с прокладкой и с запрессованным в него наружным кольцом конического подшипника 27. Стакан временно закрепить двумя гайками.

Установить ведомые шестерни в полость редуктора. В отверстие корпуса реверс-редуктора вставить стакан 23 вместе с прокладкой и с запрессованным в него наружным кольцом конического подшипника 22 надеть на шпильки прокладку и вставить ведомый вал так, чтобы шлицы его вошли в шлицевые ступицы шестерен.

Закрепить крышку стакана подшипника 22 гайками, предварительно надев на шпильки пружинные шайбы. Надеть на хвостовик вала распорную втулку 30, регулировочную шайбу 26 и напрессовать внутреннее кольцо конического подшипника 27 на распорную втулку, надеть специальную и стопорную шайбы.

Подшипники затянуть гайкой 29 моментом не менее 775 Нм (77,5 кгс • м). Гайку законтрить стопорной шайбой.

После затяжки подшипников проверить осевой зазор вала, который должен быть 0,1—0,3 мм.  Зазор регулируется шайбой 26.

Заправить сальник 21 в крышку стакана конического подшипника 22 и закрепить болтами крышку сальника.

182

Снять временно поставленные для крепления стакана 31 две гайки. Поставить крышку, подложив под нее прокладку, и прикрепить крышку и стакан пружинными шайбами и гайками к перегородке корпуса реверс-редуктора.

Снятие и установка промежуточной шестерни производятся в следующем порядке:

открыть крышку полости редуктора и отсека муфты;

отвернуть гайки 10  (см. рис. 57)  и снять упорную шайбу;

надеть на резьбовой конец оси отрезок трубы из мягкого металла с внутренним диаметром 25—30 мм, длиною примерно 100 мм и, ударяя по нему молотком, выбить ось из корпуса реверс-редуктора. По мере выхода оси из корпуса снять с нее через открытую полость редуктора распорную втулку 2 и подшипники с шестерней 3.

Сборка и установка промежуточной шестерни производятся следующим образом:

во внутреннюю кольцевую канавку промежуточной шестерни 3 установить кольцо 8, вставить в шестерню до упора в это кольцо наружные кольца подшипников. Вставить в шестерню внутреннее кольцо с роликами первого от стенки подшипника, регулировочную шайбу 7 до упора в это кольцо и внутреннее кольцо с роликами второго подшипника до упора в регулировочную шайбу 7;

установить уплотнительные кольца 6 и 9 в кольцевые канавки на концах оси. Вставить ось внутрь корпуса реверс-редуктора. По мере продвижения оси надеть на нее промежуточную шестерню в сборе с подшипниками и распорную втулку 2. Проследить, чтобы кольца 6 и 9 без срезов вошли в отверстия, и окончательно запрессовать ось до упора;

надеть на ось упорную шайбу, навернуть гайку 10, затянуть ее и законтрить.

Осевой монтажный зазор шестерни в пределах 0,06—0,14 мм обеспечивается подбором шайбы 7.

12.16. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА

Через 500—600 ч работы дизеля при очередном ТО отсоединить выпускной трубопровод от турбины и провернуть ротор от руки вправо и влево, выбирая осевой зазор в сторону турбины, затем в сторону компрессора. При легком, плавном вращении ротора обслуживание турбокомпрессора допускается выполнять при следующем ТО.

Если обнаруживается торможение ротора, турбокомпрессор с дизеля снять, отсоединить корпус турбины и корпус компрессора.

Промыть бензином или дизельным топливом колеса турбины и компрессора, проточные части снятых корпусов и сопловой венец.

Корпус подшипников вместе с ротором опустить   на   1,5—2 ч

183

в дизельное топливо, затем деревянными или пластмассовыми скребками и мягкой проволокой очистить пространство за диском колеса турбины и все каналы, после чего вновь промыть дизельным топливом.

Турбокомпрессор собрать и установить на дизеле. Подсоединить трубопроводы впуска и выпуска.

Через 4000 ч работы дизеля или при переборке, а также если указанным выше способом восстановить работоспособность турбокомпрессора не удается, его следует полностью разобрать, очистить и промыть все детали ротора. Выполнить промеры деталей. Если наружный диаметр качающейся втулки не менее 42,815 мм, внутренний диаметр не более 24,073 мм, а износ уплотнительных колец по ширине не более 0,2 мм, разрешается дальнейшая их эксплуатация.

Если на рабочих поверхностях имеются задиры или размеры выходят за пределы допустимых, качающуюся втулку и уплотни-тельные кольца заменить.

Подробные указания о сборке и разборке турбокомпрессора, основные монтажные зазоры и размеры приведены в инструкции по эксплуатации турбокомпрессора, которая входит в комплект эксплуатационной документации дизеля.

12.17. ЗАМЕНА РЕЗИНОВОГО ДИСКА МУФТЫ  ПРИВОДА ЗАРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА

Для замены вышедшего из строя резинового диска необходимо снять наружный вентиляционный щиток генератора, ослабить болты стяжных лент крепления генератора к кронштейну, приподнять генератор и сдвинуть его в сторону маховика до выхода пальцев ведущего или ведомого фланцев из отверстий резинового диска муфты.

С вышедшего из строя резинового диска снять стальную обойму со стопорным кольцом и надеть ее на новый резиновый диск.

Установка резинового диска с обоймой на муфту привода генератора и самого генератора на кронштейн производится в последовательности, обратной его снятию.

При установке генератора обратить внимание на наличие установочного штифта на кронштейне.

12.18. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ МЕХАНИЗМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В цепь питания электродвигателя ДП60-90-СО1 «Др» (см. рис. 41 и 42) последовательно включить амперметр, для чего соединить его с клеммой « + » аккумуляторной батареи и гнездом 16 штепсельного разъема ШР.

184

Подключая последовательно клемму «—» аккумуляторной батареи к гнездам 17 и 18 ШР и затормаживая рычаг водила 3 (см. рис 51), замерить потребляемый ток. В обоих случаях ток должен быть 9—ПА. Если величина тока отличается от указанной, необходимо снять крышку редуктора и вращением регулировочной гайки 23 отрегулировать момент пробуксовки муфты. Электродвигатель должен работать при заблокированной шестерне и при указанных значениях тока.

Регулирование муфты редуктора механизма управления с двигателем АВ-052-2М выполняется при упоре рамки 5 (см. рис. 50) в торец направляющей гильзы 6. Муфта должна пробуксовывать при силе тока 0,07—0,11 IA и напряжении 220 В без учета силы тока холостого хода. Регулирование выполняется гайкой /.

12.19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Во время эксплуатации дизеля необходимо разъединительстар-терной цепи включать только перед пуском, а выключать после остановки дизеля, при осмотре и ремонте электрооборудования, при чрезмерной зарядке (кипении) аккумуляторов и во всех случаях неисправности электрооборудования.

Содержать все механизмы, устройства и приборы электрооборудования в чистоте и систематически проверять их крепление, состояние контактов и зажимов. При ослаблении контактов и зажимов подтягивать их.

Предохранять электропроводку и контактные выводы от механических повреждений и коротких замыканий. Следить, чтобы на механизмы, устройства, приборы и проводку электрооборудования не попадали топливо и масло.

Электродвигатели АВ-052-2М, ДП60-90-СО1, контакторы ТКС101ДОД и ТК.С601ДОД в процессе эксплуатации специального обслуживания не требуют. Периодически (через 1000—1200 ч работы дизеля) следует проверять состояние контактов контакторов. При обнаружении углублений или наплывов из меди следует контактор заменить.

Регулировки и ремонт не предусмотрены для фильтра Ф-1, включателя ВК-317А2 и автомата защиты сети АЗС-50. В случае выхода из строя они подлежат замене.

12.19.1. Обслуживание генератора

За работой генератора необходим систематический контроль. Регламентные работы по генератору Г-732В проводятся через каждые 875 ч работы дизеля, допускается совмещать их проведение с выполнением технического обслуживания № 2 дизеля.

185

Регламентные работы проводятся в ремонтной мастерской.

Для проведения регламентных работ следует снять генератор с дизеля, очистить, снять защитную ленту и продуть коллектор и щеткодержатели сухим воздухом.

Очистить щетки от пыли, грязи и протереть салфеткой, слегка смоченной в бензине. Если утопание щетки в щеткодержателе стало более 8 мм, щетки заменить новыми той же марки (М-20). Новые щетки должны быть размером 8x22X25 мм и притерты к коллектору не менее чем на 2/з прилегающей площади стеклянной шкуркой зернистостью № 20 (0,2 мм). После притирки продуть сухим воздухом щетки и коллектор. Проверить легкость перемещения щеток в обоймах щеткодержателей.

Протереть коллектор сухой чистой неворсистой салфеткой. При наличии следов подгара снять их салфеткой, смоченной в бензине.

Снять с вала генератора фланец муфты и с обоих концов генератора кожухи, вентиляторы и крышки с войлочными кольцами, закрывающие подшипники.

Шарикоподшипники промыть в чистом бензине, просушить и заложить смазку ВНИИНП-219 — в подшипник со стороны коллектора 7—8 г, а со стороны привода — 15—17 г.

В случае износа или выхода из строя шарикоподшипников они должны быть заменены новыми: со стороны коллектора — № 206, а со стороны привода — № 306 ГОСТ 8338—75.

Собрать генератор и проверить в работе. Контроль производится по показаниям амперметра. Нормальный зарядный ток — от 5 до 35 А в зависимости от степени заряженности аккумуляторных батарей. Более надежной проверкой качества сборки генератора является испытание его на холостом ходу в режиме электродвигателя: при напряжении 24 В генератор должен потреблять ток не более 18 А. При этом минус источника тока должен быть подсоединен к минусовому выводу генератора Г-732В. В случае изменения полярности произойдет перемагничивание и генератор перестанет возбуждаться.

Для намагничивания полюсов генератора Г-732В нужно подключить провод от минусового зажима батареи к полюсному выводу —Я, включить разъединитель стартерной цепи и оголенным концом провода, идущим от плюсового зажима батареи, мгновенно коснуться соединенных вместе оголенных концов проводов, идущих от штепсельных разъемов Ш. После намагничивания полюсов разобщить выключатель батареи или разъединитель стартерной цепи и тщательно проверить соединение проводов в соответствии со схемой электрооборудования.

186

12.19.2. Обслуживание реле-регулятора

Систематический контроль за работой реле-регулятора производится по вольтамперметру. Колебания тока при зарядке аккумуляторных батарей от генератора не должны превышать ±2,5 А. Допустимы лишь отдельные «скачки» силы тока величиной до 5 А. Напряжение генератора, поддерживаемое реле-регулятором, должно находиться в пределах 27—29 В при частоте вращения коленчатого вала дизеля выше 700 об/мин.

Не реже одного раза в месяц производить очистку наружной поверхности реле-регулятора от пыли, масла и влаги чистой ветошью, слегка смоченной в бензине. В случае неисправности реле-регулятора проверить состояние его контакта, подгоревшие контакты осторожно зачистить надфилем. После зачистки контактов произвести регулирование реле-регулятора.

Напряжение, поддерживаемое регуляторами напряжения в холодном состоянии (при токе 37 (А), регулируется в пределах 27— 29 В при 1500 об/мин коленчатого вала дизеля, при замкнутых контактах ограничителей тока и отключенных аккумуляторных батареях. Натяжение пружин якорей регулируется эксцентриками. Перед настройкой регуляторов напряжения необходимо установить зазоры 0,6—0,9 мм между якорями и сердечниками при замкнутых (прижатых пружинами вверх) контактах. Ограничители тока регулируют на максимальную силу тока 43—53 А так же, как регуляторы напряжения, но при заклиненных контактах регуляторов напряжения.

Реле обратного тока регулируют изменением натяжения пружины якоря эксцентриком. Зазор между контактами устанавливается в пределах 0,6—1,0 мм. Реле обратного тока должно включаться при напряжении 25—27 В и выключаться при токе из батареи в генератор силой 2—8 А. В случае сильного износа контактов они должны быть заменены новыми.

12.19.3. Обслуживание стартера

Осмотр коллектора и щеток производить не реже одного раза в 3 месяца и продувать их сухим воздухом для удаления щеточной пыли. При загрязнении коллектора протирать его чистой салфеткой, смоченной в бензине, и проверять прилегание щеток к коллектору. В случае большого пригорания коллектора зачистить его шкуркой с абразивным слоем из стекла зернистостью № 20 и после зачистки протереть салфеткой, слегка смоченной в бензине. Необходимо строго следить за торцовым зазором между зубьями шестерни стартера и венцом маховика дизеля, который на участке максимально   приближенного   венца    к    стартеру   должен    быть

187

3+1-5 мм. При нарушении этого зазора возможно повреждение зубьев. Торцовый зазор регулируется за счет осевого перемещения стартера. Боковой зазор между зубьями должен находиться в пределах 0,6—1,2 мм. При проворачивании маховика допускается местно наибольшая величина торцового зазора между шестерней стартера и венцом маховика 5,2 мм.

При замене стартера во время эксплуатации допускается боковой зазор 0,50—1,45 мм.

Во время текущего ремонта стартера заменить износившиеся щетки и смазку в шарикоподшипниках. Щетки заменяются в том случае, если высота их стала меньше 17 мм. При замене щетки должны быть притерты к коллектору не менее 2/з прилегающей площади такой же шкуркой, как у генератора. Новые щетки марки МГ-4С имеют размеры 32X12X27 мм.

Заложенная предприятием-изготовителем в подшипники стартера смазка обеспечивает работу стартера на 5000 пусков или в течение 6 лет, после чего подлежит замене. Для подшипников следует применять смазку ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433—80, ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773—73 или ВНИИНП-220. Количество смазки должно быть таким, чтобы сепаратор был покрыт смазкой на 2/з, до внутренней фаски наружного кольца подшипника.

В случае износа или выхода из строя шарикоподшипников они должны быть заменены со стороны коллектора шарикоподшипником № 60205 ГОСТ 7242—70, а со стороны привода — № 1210 ГОСТ 5720—75.

После сборки стартер должен быть проверен на холостой ход от аккумуляторной батареи напряжением 24 В. Ток холостого хода не более 115 А.

12.19.4. Обслуживание аккумуляторных батарей

Приведение аккумуляторных батарей в рабочее состояние должно осуществляться специализированной зарядной станцией, а последующее обслуживание в процессе эксплуатации — обслуживающим персоналом силовой установки.

Батарею необходимо содержать в чистоте. Электролит, пролитый на поверхность батареи, вытирать чистой ветошью, смоченной в 10%-ном водном растворе кальцинированной соды пли на-' шатырного спирта. Окислившиеся выводные клеммы, перемычки между аккумуляторами и наконечники проводов очищать и смазывать тонким слоем технического вазелина.

Не допускать натяжения проводов во избежание порчи выводных клемм и образования трещин в мастике.

Регулярно прочищать вентиляционные отверстия в пробках заливных отверстий аккумуляторов.

188

При установке батарей рекомендуется подложить под них и между ними резиновые прокладки.

Трещины, появившиеся на мастике батарей, устранять путем оплавления мастики нагретой металлической гладилкой. Применять открытое пламя воспрещается. Поврежденные поверхности деревянных футляров или металлической арматуры окрасить черным кислотостойким лаком.

Не реже чем один раз в 10—15 дней проверять степень разря-женности батарей по плотности электролита и напряжению под нагрузкой, а также уровень электролита. Плотность электролита измерять ареометром.

В полученные показания ареометра необходимо внести температурные поправки для приведения их к +'5°С. Величина поправки 0,01 г/см3 на каждые 15°С. Начало отсчета +15°С. При температуре электролита в аккумуляторах выше -4-15° С поправку прибавлять к показаниям ареометра; при температуре ниже +15°С поправку вычитать.

Приведенные показания ареометра сравнивают с принятой плотностью электролита полностью заряженного аккумулятора (с учетом температуры окружающей среды) и определяют степень разряженности батарей, учитывая, что плотность электролита при разрядке аккумулятора на каждые 25% емкости снижается примерно на 0,04 г/см3. Батарею, разряженную более чем на 25% при температуре окружающей среды ниже 5°С и более чем на 50% при температуре окружающей среды выше 5°С, зарядить.

Рекомендуется один раз в месяц, независимо от степени разряженности батареи, производить ее зарядку. Степень разряженности дополнительно проверять нагрузочной вилкой. Разрядке на 50% соответствует устойчивое в течение 5 с показание вольтметра 1,65—1,70 В при включенной нагрузке.

При разряженных аккумуляторных батареях показание вольтамперметра, включенного в схему электрооборудования дизеля, при включенном стартере падает до 17 В и ниже.

Использование разряженных батарей при пуске дизеля стартером приводит к порче батарей (короблению пластин, замыканию).

Уровень электролита в каждом аккумуляторе (10—15 мм выше предохранительного щитка) следует поддерживать, доливая дистиллированную или дождевую (снеговую) воду. Проверку производить открытой стеклянной трубкой диаметром 3—5 мм, имеющей две риски на высоте 10—15 мм от одного из ее концов.

Собирать дождевую воду с железных крыш и хранить в железных сосудах не рекомендуется.

Доливать в аккумуляторы электролит (раствор дистиллированной воды ГОСТ 6709—72 и аккумуляторной серной кислоты ГОСТ 667—73) разрешается только в тех случаях, когда снижение уров-

189

ня электролита произошло вследствие его выплескивания или течи. Плотность доливаемого раствора должна быть равна плотности электролита в аккумуляторах в момент доливки.

Приготовление электролита производить в эбонитовой, керамической или свинцовой посуде. Заливать необходимо кислоту в воду, непрерывно помешивая состав стеклянной или эбонитовой палочкой, чтобы кислота не оседала на дно.

Категорически запрещается вливать воду в кислоту!

При температуре в машинном помещении ниже +5° обеспечить утепление и обогрев батарей. При прогреве дизеля работой на холостом ходу поддерживать частоту вращения, обеспечивающую зарядку   батареи   от   генератора   дизеля.

При длительной непрерывной работе исключить перезарядку батарей (длительное кипение).

Наиболее частыми причинами неисправности батарей являются сульфатация пластин, короткие замыкания, вредные примеси в электролите.

Признаками сульфатации пластин батарей служат: высокое против обычного напряжение в начале зарядки, преждевременное обильное газовыделение, незначительное повышение плотности электролита, повышенная температура и пониженное напряжение в конце зарядки, пониженная емкость и низкое напряжение при разрядке.

Признаками короткого замыкания являются: незначительное повышение плотности электролита и напряжения в процессе и в конце зарядки, отсутствие или слабое газовыделение при наличии низкого напряжения и низкой плотности электролита, быстрое повышение температуры, сильное снижение напряжения при кратковременном разряде. При разомкнутой цепи — низкое напряжение у отдельных аккумуляторов при нормальной плотности электролита. Батареи с такими неисправностями следует сдавать на ремонтно-зарядные станции.

При неработающем агрегате батареи отключать с помощью разъединителя цепи.

12.19.5. Обслуживание электродвигателя МН-1

Разобрать электродвигатель. Осмотреть рабочую поверхность коллектора и щеток, очистить от щеточной пыли.

При загрязнении коллектора протереть его замшей или хлопчатобумажной салфеткой, смоченными чистым бензином. При наличии следов подгорания или других неровностей удалить их стеклянной шкуркой № 20 и протереть салфеткой, смоченной в бензине.

190

Износившиеся (высота менее 9 мм) или поврежденные щетки заменить новыми той же марки. При замене притереть щетки к коллектору не менее чем на 2/з своей поверхности путем протягивания под щеткой по поверхности коллектора плотно прилегающей полоски стеклянной шкурки зернистостью № 20. После притирания щетки и коллектор продуть сжатым воздухом.

Промыть подшипники в бензине и просушить.

Заложить в подшипники смазку ЦИАТИМ-201.

Собрать электродвигатель и проверить вращение ротора от руки.

12.19.6. Проверка и регулирование точек срабатывания микропереключателей

Проверка регулировки блока микропереключателей должна производиться на работающем дизеле при основном наклоне ре-гуляторной характеристики и при дистанционном управлении органами топливоподачи.

При правильно отрегулированном блоке микропереключателей отключение электродвигателя должно обеспечивать топливопода-чу дизеля, соответствующую:

остановке дизеля до прихода рычага к упору не менее чем на

2 мм;

пуску и прогреву дизеля на частоте 1000—1300 об/мин или охлаждению перед остановкой на частоте 1000—600 об/мин;

частоте вращения холостого хода, соответствующей основному наклону регуляторной характеристики.

(При наклоне регуляторной характеристики, отличной от основной, частота вращения холостого хода должна соответствовать

этому наклону).

При смене блока микропереключателя, топливного насоса или полной регулировке по другой причине настройка производится, как указано ниже.

Регулирование блока микропереключателей производится при прогретом дизеле и основном наклоне регуляторной характеристики в следующем порядке:

1)	по положению фиксатора на зубчатом диске щитка управ
ления сделать отметки, соответствующие:

среднему положению между точками, соответствующими нулевой подаче топлива и положению наружного рычага регулятора на верхнем упоре (во избежание возможных случаев прихода внешнего рычага на упор до срабатывания микропереключателя В1);

подаче топлива при частоте вращения  1000—1200 об/мин;

номинальной частоте вращения холостого хода;

2)	установить фиксатор ручки управления на отметку нулевой

191

подачи топлива. Воротком 4 (см. рис. 52) повернуть кулачок, установить его на момент срабатывания микропереключателя В1 (момент срабатывания определяется по щелчку);

- установить фиксатор ручки управления в положение отмет
ки, соответствующей частоте вращения  1000—1200 об/мин колен
чатого вала, и установить средний кулачок на момент срабатыва
ния микропереключателя В2;

- установить фиксатор ручки управления в положение, соот
ветствующее частоте вращения  холостого хода,  после чего смес
тить его против часовой стрелки   на   один-два   зуба.   Вращением
кулачка установить его в положение срабатывания микропереклю
чателя ВЗ.

Плавным перемещением ручки управления проверить правильность регулировки микропереключателей на неработающем дизеле. При этом моменты срабатывания микропереключателей («щелчки») должны соответствовать указанным выше положениям фиксатора.

Окончательная проверка регулировки блока микропереключателей производится на работающем дизеле при дистанционном управлении органами подачи топлива, как указано выше.

Примечание. При работе дизеля с системой управления типа СУ СДГ <в составе дизель-генератора) проверка и регулирование точек срабатывания микропереключателя кулачка Вг не проводятся.

13. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СПРАВОК И РЕКОМЕНДАЦИИ

13.1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят дизель в сборе, узлы и детали, поставляемые вместе с дизелем, но не установленные на нем, комплект инструмента и приспособлений, индивидуальный комплект запасных узлов и деталей, комплект эксплуатационной документации. К каждому комплекту инструмента, приспособлений и запасных частей приложена ведомость входящих в него предметов.

В комплект эксплуатационной документации каждого дизеля входит формуляр, который является основным официальным документом.

13.2. СНЯТИЕ ДИЗЕЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЕГО РАСПАКОВКА

Разгрузку упакованного в тару дизеля разрешается производить краном грузоподъемностью не менее 3 т. Кантование тары с дизелем и тары с комплектующими его изделиями не допуска-

192

Рис. 81. Схема захвата дизелей универсальным коромыслом:

1 - траверса;   2 - стропы;   3 — крюк;   ЦМ - центр   массы;   а - стропы  для   подъема   дизеля типа  7Д6;   6 — стропы  для  подъема  дизеля  типа  ЗД6

193

7 Заказ № 38S

ется. Для подъема тары с дизелем трос подвести под скосы полозьев со стороны обоих торцов в соответствии с маркировкой на таре.

После разгрузки в зимнее время тару с дизелем и всеми комплектующими изделиями поместить в сухое отапливаемое помещение. Распаковку производить после того, как дизель примет температуру помещения.

При разгрузке неупакованных дизелей из крытых вагонов освободить их от распорных брусьев и с помощью катков или другого специального устройства переместить дизель из вагона на открытую площадку или трап. Только после этого использовать подъемный кран для установки дизелей на другое транспортное средство или специальную площадку для временного хранения.

Подъем дизеля следует производить краном с грузоподъемностью не менее 2 т за рымы устройством с вертикальным расположением тросов во избежание повреждений ими агрегатов дизеля. Такое устройство (коромысло) можно изготовить по приведенной на рис. 81 схеме. Для изготовления строп использовать пруток диаметром 14—16 мм (сталь 20, Ст. 3) или стальной канат с разрывным усилием не менее 40000 Н (4000 кгс).

При захвате дизеля универсальным коромыслом неиспользуемые стропы зафиксировать крюком за свободное отверстие траверсы.

Следить, чтобы подъем и перемещение подвешенного дизеля производились плавно.

13.3. ХРАНЕНИЕ И  ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЯ ДИЗЕЛЕЙ  И ЗИП

Требования к условиям хранения дизелей. Дизели, запасные части и принадлежности (ЗИП) должны храниться в сухом закрытом помещении, в которое не должны проникать газы или пары, вызывающие коррозию. Запрещается хранить в одном помещении с дизелями кислоты, щелочи, химикаты, заряженные аккумуляторы.

После распаковки дизель тщательно осмотреть. В случае нарушения слоя консервационной смазки восстановить ее. Допускается дизели хранить на подставках, с которыми они поступили от изготовителя. Во время хранения и осмотра дизеля запрещается проворачивать коленчатый вал во избежание нарушения защитной пленки на поверхностях деталей.

Допускается хранить дизели в дощатой таре поставщика (без нарушения тары) под навесом, исключающим попадание влаги на тару.

Один раз в три месяца все распакованные дизели рекомендуется осматривать для выявления коррозии на наружных частях. При  необходимости  нанести дополнительно слой защитной смаз-

194

ки. В случае обнаружения коррозии на частях дизеля, изготовленных из черных металлов, удалить ее, зачистив мелкой шкуркой, смоченной в минеральном масле. Затем нанести слой смазки.

Заводская консервация гарантирует защиту дизелей от коррозии при хранении их в закрытых отапливаемых и неотапливаемых помещениях, со дня консервации на срок, указанный в формуляре. По истечении этого срока должна быть произведена расконсервация и повторная консервация (переконсервация).

О каждом периодическом осмотре, консервации и переконсервации производится запись в соответствующем разделе формуляра.

13.3.1. Общие указания по консервации дизелей

Настоящая инструкция предназначена для внутренней и наружной консервации дизелей на срок хранения до трех лет. Консервация производится смазкой К-17.

Консервацию дизелей на срок хранения до двенадцати месяцев производить по той же инструкции обезвоженным маслом МТ-16п.

Помещение, в котором производится консервация, должно быть чистым и хорошо вентилируемым. Наличие газов и паров (паров кислот, аммиака, воды и т. д.), вызывающих коррозию деталей, не допускается. Температура воздуха должна быть не ниже -f-15°C, относительная влажность — не выше 70%.

Деревянные пробки и заглушки, применяемые при консервации, должны быть изготовлены из сухого дерева (с влажностью не более 18%) и проварены в масле МС-20 или МТ-16п при температуре ПО—115°С до прекращения пенообразования.

Консервация производится обслуживающим персоналом, прошедшим специальный инструктаж.

13.3.2.  Правила техники безопасности при консервации

Обслуживающий персонал перед самостоятельной работой по антикоррозийной обработке дизелей должен пройти теоретическое и практическое обучение методам работы с механизмами и химическими растворами.

При работе с растворами следует пользоваться влагонепроницаемыми фартуками, резиновыми перчатками, а сухие химикаты брать только совком.

Попавшие на кожу химикаты и растворы смывать водой с мылом.

Возле ванн с консервирующими материалами и стендов для
консервации установить деревянные настилы. Курение и пользо
вание открытым огнем в помещении, где производится консерва
ция, запрещаются. Помещение должно быть оборудовано средст
вами пожаротушения.
7*	195

13.3.3.  Приспособления и принадлежности, необходимые для консервации

Окончание табл. И

Приспособление для консервации внутренних поверхностей и цилиндров дизеля должно состоять из градуированной емкости, маслозакачивающего насоса, нагнетательного и всасывающего шлангов и подсоединительных деталей.

Необходимы также:

приспособление для консервации системы охлаждения, аналогичное приспособлению для консервации цилиндров;

воронки с сетками, мерные ведра, необходимый инструмент и другие принадлежности;

очищенный от влаги сжатый воздух для продувки системы охлаждения.

Материалы, применяемые для консервации, должны соответствовать стандартам (табл. 11).

Таблица  II

| Наименование материала | Марка | гост | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло консервационное | К-17 | 10877—76 | Для консерва- |
|  |  |  | ции внутренних и |
|  |  |  | наружных поверх- |
|  |  |  | ностей дизеля |
| Бензин-растворитель для ла- |  | 3134—78 | Для обезжири- |
| кокрасочной промышленности |  |  | вания |
| (уайт-спирит) |  |  |  |
| Нефрас (бензин для про- |  | 8505—80 | То же |
| мышленно-технических целей) |  |  |  |
| Эмульсол | ЭГТ | ТУ 38101149—75 | Для промывки |
|  |  |  | системы охлажде- |
|  |  |  | ния |
| Смазка ЦИАТИМ | 201 или | 6267—74 | Для консерва- |
|  | 203 | 8773—73 | ции подшипников |
| Бумага парафинированная |  | 9569—79 | Для консерва- |
|  |  |  | ции наружных по- |
|  |  |  | верхностей |
| Масло моторное | МТ-16п | 6360—83 | Для внутренней |
|  |  |  | консервации |
| Смазка пластичная | пвк | 19537—74 | Для консерва- |
|  |  |  | ции ЗИП |
| Глицерин дистиллированный |  | 6824—76 | Для консерва- |
|  |  |  | ции системы ох- |
|  |  |  | лаждения дизеля, |
|  |  |  | насоса забортной |
|  |  |  | воды, циркуляци- |
|  |  |  | онного насоса |
| Сода кальцинированная |  | 10689—75 или |  |
| Na2CO3 |  | 5100—85 |  |

196

Наименование    материала	Марка

Применение

ГОСТ

Калий         дву.хромовокислый

2652—78

2651—78 17308—85

(бихромат	калия)   технический
К2Сг207

Натрий       двухромовокислый

(бихромат	натрия)   Na2Cr207
Шпагат

13.3.4. Приготовление консервационной смазки и пассивирующих растворов для консервации

Подготовка масла К-17. Перед применением масло К-17 необходимо тщательно перемешать чистой сухой деревянной мешалкой (лопаткой).

Масло допускается подогревать не более чем до 40°С в случае, если прокачка им систем в холодном виде невозможна или затруднена.

Масло подогревать в специальной чистой емкости. Во избежание пригорания (что имеет место при подогревании на открытом огне) использовать пар или электропрогрев.

Приготовление пассивирующих растворов. 1. Для приготовления 100 л 4—6%-ного раствора эмульсола взять 4—6 кг эмульсола марки ЭГТ и растворить в небольшом количестве воды (15—20 л), нагретой до 40—50сС, затем этот раствор слить в ра-v бочий бак, долить водой до нужного объема (100 л) и тщательно перемешать.

2. Раствор б и хромата в водоглицериновой смеси готовится из расчета, что на 1 л раствора необходимо:

калия двухромовокислого (или натрия двухромовокислого) 30—50 г;

соды кальцинированной 6—8 г;

глицерина дистиллированного (или сырого) 800 г;

воды — остальное до 1 л раствора.

Расчетное количество двухромовокислого калия или натрия, а затем кальцинированной соды растворить в отмеренном количестве воды, имеющей температуру помещения или подогретой до 50—60°С. В емкость с отмеренным количеством глицерина влить приготовленный раствор и перемешать до получения однородного состава.

Последовательность операций консервации дизелей:

подготовка к консервации;

консервация внутренних поверхностей дизеля  (кривошипно-ша-

197

тунного, передаточного, газораспределительного механизмов и системы охлаждения);

консервация цилиндров двигателя;

консервация агрегатов дизеля;

наружная консервация дизеля.

Подготовка к консервации. Дизели, подвергающиеся консервации, должны быть в исправном состоянии. Перед консервацией дизелей, находящихся в эксплуатации, необходимо произвести очередное техническое обслуживание.

Консервация внутренних поверхностей дизеля (кривошипно-шатунного, передаточного, газораспределительного механизмов и системы охлаждения).

Для дизелей, находящихся на хранении (не установленных в изделии):

подготовить 80—90 кг консервационного масла К-17;

подсоединить к зажиму входа масла в масляный фильтр раздаточный шланг приспособления для консервации и прокачать систему смазки дизеля консервационным маслом давлением не ниже 0,3 МПа и не выше 1,2 МПа (3—12 кгс/см2) до израсходования 20—25 л масла. Во время прокачки медленно провернуть коленчатый вал на 2—3 оборота по направлению вращения (рукоятка управления частотой вращения должна находиться в положении нулевой подачи топлива). Снять крышку сапуна картера, вынуть фильтр и залить консервационное масло до появления его из сапуна. Закрыть корпус сапуна деревянной пробкой. Через открытые лючки крышек головки блока залить смазку до полного покрытия газораспределительного механизма. Вывернуть пробки из сливных отверстий маслосборников нижней части картера и слить смазку. Ввернуть пробки и законтрить их проволокой, вынуть пробку из сапуна, установить на место фильтр и крышку. Лючки закрыть крышками;

прокачать систему охлаждения 4—6%-ным раствором эмульсо-ла или раствором бихромата в водоглицериновой смеси в течение 3—5 мин. Закачивать раствор через патрубок раструба циркуляционного насоса и возвращать через выходной патрубок выпускного коллектора;

слить раствор из системы охлаждения;

заполнить насос забортной воды указанным выше раствором. Раствор слить;

продуть систему охлаждения и насос забортной воды сжатым воздухом, прошедшим через влагомаслоотделитель, давлением 0,2—0,3 МПа (2—3 кгс/см2). Места подсоединения системы охлаждения и насоса забортной воды закрыть пробками.

Для дизелей, находящихся в эксплуатации:

заправить системы штатным  маслом, топливом   и   охлаждаю-

198

щей жидкостью в количествах, необходимых для работы, и подготовить дизель к пуску согласно инструкции по эксплуатации. Пустить дизель для подогрева на холостом ходу до достижения температуры масла на выходе из дизеля 40—45°С. Остановить дизель, слить масло из штатного масляного бака, картера и всей системы смазки;

заправить систему смазки консервационным маслом К-17 в количестве, необходимом для работы;

пустить дизель и дать ему проработать на холостом ходу на режиме 1100—1200 об/мин до достижения температуры масла на выходе из дизеля 30—35°С;

остановить дизель, слить масло и охлаждающую жидкость. Заправить систему смазки свежим консервационным маслом, а систему охлаждения 4—6%-ным раствором эмульсола или раствором бихромата в водоглицериновой смеси;

пустить дизель и проработать 4—5 мин при 1100—1200 об/мин. Остановить дизель. Масло и жидкость из системы охлаждения слить;

продуть систему охлаждения (внутренний контур и контур забортной воды) сухим сжатым воздухом, прошедшим через влагомаслоотделитель, давлением 0,2—0,3 МПа (2—3 кгс/см2). Сливные отверстия закрыть.

Консервация цилиндров дизеля. Консервацию цилиндров следует выполнять сразу же после окончания консервации внутренних поверхностей.

Для дизелей, находящихся на хранении. Отсоединить от воздухораспределителя дизеля трубку центрального подвода воздуха и подсоединить к нему раздаточный шланг приспособления. Всасывающий шланг приспособления опустить в сосуд с консервационным маслом. Установить 58° по делениям на маховике после в. м. т. на такте расширения в первом цилиндре. Закачать 260—280 см3 консервационного масла в первый цилиндр (с учетом заполнения корпуса воздухораспределителя), а затем по 130—140 см3 в остальные цилиндры через 120° за два оборота коленчатого вала. Для облегчения отсчета градусов рекомендуется заранее нанести метки мелом на ободе маховика.

После закачки масла во все цилиндры провернуть коленчатый вал вручную на 2—3 оборота. Операцию консервации цилиндров повторить дважды. Отсоединить раздаточный шланг от воздухораспределителя. Восстановить систему воздухопуска.

При отсутствии приспособления для консервации цилиндров допускается снять форсунки и через отверстия для форсунок залить в каждый цилиндр по 130—140 см3 консервационного масла. Провернуть коленчатый вал на 2—3 оборота. Дважды повторить операции  консервации  цилиндров.  Установить  форсунки  на свои

199

места и подсоединить топливоподводящие трубки. Закрыть лючки.

Для дизелей, находящихся в эксплуатации, допускается для закачивания консервационного масла в цилиндры использовать штатный электромаслозакачивающий насос (МЗН), установленный на дизеле. После внутренней консервации масло из системы смазки не сливать, а слить его по окончании консервации цилиндров.

Операции по консервации цилиндров в этом случае производить, как указано ниже.

Подключить маслозакачивающий насос шлангами к колпаку воздухопуска и тарированной емкости с маслом К-17.

Отключить рейкой подачу топлива.

Включить стартер, а через 0,5—1 с — маслозакачивающий насос и подавать таким образом масло в цилиндры в течение 4—5 с. Отключить насос, а затем стартер.

Во избежание гидравлического удара маслозакачивающий насос включайте только после включения стартера!

Через 5—10 с провернуть коленчатый вал стартером без подачи масла в цилиндры.

Повторить операции закачивания масла в цилиндры в указанной последовательности до израсходования 0,9—1,2 л консервационного масла.

Отсоединить шланги. Восстановить системы смазки и воздухопуска. После консервации цилиндров дизеля проворачивать коленчатый вал не разрешается.

Консервация агрегатов дизеля. Отвернуть сливные и заливные пробки на корпусах регулятора скорости, топливного насоса, катаракта и редуктора дистанционного управления. Слить масло. Установить на место сливные пробки, заглушить трубку слива топлива из корпуса топливного насоса.

Отвернуть пробку 21 (см. рис. 19) на крышке топливного фильтра и заглушить входное отверстие БНК.

Залить масло К-17 в перечисленные агрегаты до уровня заливного отверстия. В полость БНК закачать 100—120 см3 масла К-17 и заглушить входное отверстие капроновой пробкой с резиновой прокладкой.

Слить консервационное масло из корпуса топливного насоса. Залить свежее масло К-17 в насос до уровня заливной пробки. Завернуть пробки заливных отверстий на всех агрегатах и пробку 21 на топливном фильтре. Законтрить пробки вязальной проволокой.

Консервация реверс-редуктора. Слить масло из полости редуктора. Открыть крышки полостей муфты и редуктора.

Залить 8—10 л в редуктор. Смазать кистью маслом К-17 на-

200

ружные поверхности деталей муфты сцепления, проворачивая при выключенной муфте валы реверс-редуктора за фланец ведомого вала. Смазку гильзы барабана, кулачков и роликов произвести при переключении муфты на передний и задний ход.

Не допускается попадание масла на диски трения муфты! Провернуть  валы  реверс-редуктора   на  2—3   оборота.   Слить смазку из редуктора. Крышки закрыть.

Наружная консервация. Чистыми салфетками, смоченными в бензине, протереть поверхности, чтобы удалить с них остатки масла, влаги, пыли и другие загрязнения, а затем протереть чистой салфеткой насухо.

Места с нарушенными лакокрасочными покрытиями зачистить

и окрасить.

Все обработанные и неокрашенные металлические поверхности деталей покрыть мягкой кистью маслом К-17. Оксидированные, кадмированные, фосфатированные и пассивированные детали покрыть маслом сплошным слоем.

Масло, попавшее на резиновые детали, дюритовые соединения и провода, удалить сухой ветошью.

Запрещается покрывать маслом: контакты и контактные соединения;    наконечники    проводов,    провода и другие    токоведущие

детали.

После наружной консервации следует обернуть парафинированной бумагой и обвязать шпагатом следующие узлы и детали:

сапун картера; привод зарядного генератора; клеммы зарядного генератора и реле-регулятора; сливной краник водяного насоса; все узлы и приборы автоматики; неокрашенные поверхности маховика и соединительной муфты.

Подложить  парафинированную  бумагу   под   крышку   полости

муфты реверс-редуктора.

Щиток контрольных приборов закрыть фанерной доской.

В формуляре дизеля сделать следующую запись: дата консервации, какие работы выполнены на дизеле, на какой срок и какой смазкой произведена консервация, где производились работы, подпись ответственного лица за консервацию.

Консервация ЗИП производится маслом К-17.

Удалить с поверхности деталей и инструмента старую консер-вационную смазку — промыть в дизельном топливе, протереть чистой, сухой ветошью, покрыть детали и инструмент консерваци-онным маслом (окунув их в смазку или нанеся смазку на поверхность кистью) и обернуть парафинированной бумагой.

Допускается производить консервацию ЗИП обезвоженной смазкой ПВК, разогретой до 70—80°С.

201

_

13.4. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Эксплуатация дизелей допускается только на марках топлива, масел и других эксплуатационных материалов, указанных в настоящем разделе. В формуляре дизеля приведены конкретные рекомендуемые марки. Применение нерекомендованных эксплуатационных материалов допускается только после официального подтверждения их пригодности заводом — поставщиком дизеля.

Категорически запрещается смешивание различных марок масел.

13.4.1. Топливо

В качестве основного следует применять дизельное топливо по ГОСТ 305—82.

В зависимости от температуры окружающего воздуха использовать марки топлива:

Л (летнее) — для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0°С и выше;

3 (зимнее) — с температурой застывания топлива не выше минус 35 С для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 20°С и выше;

3 (зимнее) — с температурой застывания топлива не выше минус 45 С для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 30°С и выше;

А (арктическое) — для эксплуатации при температуре окружающего воздуха минус 50°С и выше.

При использовании топлива с содержанием серы свыше 0,2% применять масла М-14В2, МТ-16п, М-20Г2, М-20В2) М-14ГБ, М-16В2.

При отсутствии рекомендуемых марок в исключительных случаях для кратковременной работы разрешается использование топлива Т-1 и ТС-1 ГОСТ 10227—86 (резервное топливо). Суммарная продолжительность работы на этом топливе не должна превышать 10% от общей наработки дизеля.

13.4.2. Моторные масла и смазки

Масла, применяемые для заправки масляной системы

Основные марки	Дублирующие марки

М-20В2 ГОСТ 23497—79 МС-20п ТУ 38-101265—72 М-10В2 ТУ 38-101278—72 МТ-16п с присадками ПМС и МНИИП-22к по ГОСТ 6360—83

М-20Г2 ГОСТ 12337—84 М-14В2 ГОСТ 12337—84 М-14ГБ ГОСТ 12337—84 М-20Бп ТУ 38-101593—75 М-16В2 ТУ 38-101235—74

Консистентные смазки для агрегатов дизеля

ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267—74 ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773—73 ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433—80 ВНИИНП-219   ТУ   38-101471—74 ВНИИНП-220 ВТУ НП-17—58 Литол-24 ГОСТ 21150—75

13.4.3. Охлаждающие жидкости

В системах охлаждения дизелей следует применять охлаждающие жидкости из числа указанных ниже.

1.	Водный  раствор    трехкомпонентной    присадки    следующего

состава:

калий двухромовокислый по ГОСТ 2652—78 (хромпик калиевый) или натрий двухромовокислый по ГОСТ 2651—78 (хромпик натриевый) из расчета 1,0—1,2% по массе (10—12 г на 1 л воды);

нитрит натрия по ГОСТ 19906—74 из расчета 0,05% по массе (0,5 г на 1 л воды);

тринатрийфосфат по ГОСТ 201—76 из расчета 0,05% по массе

(0,5 г на 1 л воды).

Трехкомпонентная присадка уменьшает эрозионное и коррозионное разрушение полостей системы охлаждения.

2.	Как  исключение   вместо   раствора   трехкомпонентной   при
садки допускается применение:

водного раствора только хромпика калиевого или натриевого в количестве 1,2-—1,5% по массе;

чистой пресной воды без добавления присадок (кратковременно) . Длительное использование воды без присадок снижает работоспособность втулок и рубашек цилиндров из-за коррозионного и кавитационного разрушения.

Для применения в системе охлаждения необходима чистая вода из природных источников( реки, озера) или техническая нехло-

рированная вода.

Применять хлорированную воду можно только после ее отстаивания в течение 2—3 суток или после кипячения.

Вода из минеральных источников, артезианских скважин, со-' леных озер и морская вода для использования в системе охлаждения непригодна.

Вода должна удовлетворять следующим требованиям:
Общая жесткость, мг-экв/л, не более	3

Содержание хлоридов, мг/л, не более	30

Щелочность по фенолфталеину	Отсутствует

Водородный показатель рН	6,5—7,5

Если в местных условиях возможно применение только жесткой воды, то ее предварительно следует прокипятить в течение 15—20 мин, дать отстояться и профильтровать.

13.4.4. Моечные растворы

Для удаления смазки или загрязнений следует использовать бензин-растворитель (уайт-спирит) по ГОСТ 3134—78 или бензин для промышленно-технических целей по ГОСТ 8505—80, а также любое дизельное топливо или керосин. Использование других марок бензина в целях пожарной   безопасности   не   рекомендуется.

Промывка деталей может производиться холодным способом в растворителях (дизельное топливо, керосин, бензин-растворитель) или горячим способом в моечных растворах, подогретых до 80—90°С.

Рекомендуемые моечные растворы (дается содержание химикатов на 1 л воды):

1.	Для промывки и обезжиривания стальных, чугунных и алю
миниевых деталей:

натрий углекислый (кальцинированная сода) ГОСТ 5100—73— 0,2—0,3% (2—3 г);

нитрит натрия ГОСТ 19906—74—0,1—0,2% (1—2 г); эмульсол ЭГТ ТУ 38-101149—75—0,3—0,5% (3—5 г); жидкое стекло ГОСТ 13078—81—0,3—0,4% (3—4 г).

2.	Для  промывки  и  обезжиривания деталей из  медных спла
вов:

натрий углекислый (кальцинированная сода) ГОСТ 5100—73— 0,2—0,3% (2—3 г);

эмульсол  ЭГТ ТУ 38-101149—75—3,0—3,5%   (30—35  г); жидкое стекло ГОСТ  13078—81—0,15—0,20%   (1,5—2,0 г).

3.	Для снятия нагара с поршней:

жидкое стекло ГОСТ 13078—81—1% (10 г);

эмульгатор ОП-7 или ОП-10 ГОСТ 8433—81 — 1% (10 г) или жидкое стекло ГОСТ 13078—81—1% (10 г);

мыло хозяйственное ГОСТ 790—69—1% (10 г);

натрий углекислый (кальцинированная сода) ГОСТ 5100—73— 1% (Юг).

Температура раствора 90—100°С, время выдержки в ванне 20—40 мин с последующим помещением в холодный раствор этого же состава на 10—15 мин.

Нагар очищать жесткой волосяной щеткой или деревянными скребками. При большом количестве нагара рекомендуется перед вывариванием в приведенном растворе выдержать поршни в керосине 5—8 ч.

После очистки в растворе детали следует промыть горячей водой, протереть или обдуть воздухом и смазать маслом.

4.	Допускается   применять   комплексные  моющие  средства   на
основе поверхностно активных веществ:

МЛ-51  по ТУ 84-228—71   (10—20 г)  для струйной очистки уз-

204

лов из черных и цветных металлов от поверхностных загрязнений (масло, частицы пыли и пр.);

МЛ-52 по ТУ 228—71 (25—35 г при температуре раствора 80—100°С) или МЛ-51 (80—100 г при температуре раствора 90— 100°С) для снятия нагара и смолистых отложений деталей из черных и цветных металлов.

Растворы МЛ-51 и МЛ-52 не вызывают коррозии и не требуют отмывки деталей чистой водой. Растворы не токсичны.

Для удаления накипи применяется водный раствор молочной кислоты (концентрация 6%, время обработки 2—3 ч) или хромового ангидрида  (концентрация 0,2%, время обработки 8 ч).

13.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ МАСЛА И ТОПЛИВА

Для повышения срока службы дизелей и масла при монтаже дизелей в силовой установке рекомендуется устанавливать дополнительно центрифугу на маслопровод откачки масла в масляный бак. Улучшение качества очистки масла приводит к уменьшению износа трущихся деталей. Для этой же цели в масляном баке рекомендуется устанавливать пробки с магнитами для улавливания продуктов износа деталей, изготовленных из черных металлов (коленчатого вала, поршневых колец, гильз цилиндров).

С целью повышения качества очистки топлива рекомендуется устанавливать на магистрали между баком и топливоподкачиваю-щим насосом дизеля фильтр грубой очистки.

13.6. УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ

Для учета работы дизелей рекомендуется оборудовать силовые установки счетчиками моточасов 563 ЧП-М. Счетчик подключается проводами сечением 2X1,5 мм2 к электрооборудованию дизеля и может быть установлен в любом удобном месте силовой установки или вне ее. Для подключения счетчика моточасов следует отвернуть накидную гайку и вывернуть вилку. К клемме счетчика + А необходимо подсоединить провод « + » клеммы аккумулятора, а к клемме счетчика +Г — провод от « + » клеммы генератора.

Подсоединять счетчик моточасов к минусовым клеммам генератора и аккумулятора следует через экранирующую оплетку провода.

205

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ТАБЛИЦА СМАЗКИ

|  | Марки (наименование) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы | смазочных материалов |  | Указания по выполнению | Периодичность проверки |
| механизма, узла трения |  |  | операций смазки | и замены смазки, ч |
|  | основных | дублирующих |  |  |
| Система смазки дизеля | М-20Г, |  | Слить масло из бака, карте- | 100 — первая замена; |
|  | М-14ГБ |  | ра, охладителя и трубопрово- | 500—600 — вторая; |
|  | М-20Бп |  | дов. Промыть систему и запра- | 1500 — все последую- |
|  | М-14В2 |  | вить бак свежим маслом | щие при работе на топ- |
|  | М-16В2 |  |  | ливе с содержанием се- |
|  |  |  |  | ры до 0,2% и 1200(1000) |
|  |  |  |  | - свыше 0,2% |
|  |  | М-20В2 | То же | 100 — первая замена; |
|  |  | МТ-16п |  | 500—600 — все после- |
|  |  | МС-20п |  | дующие |
|  |  | М-10В2 |  |  |
| Топливный насос | Масло, применяемое в |  | Залить в корпус насоса 0,5 л | Перед первым пуском |
|  | системе смазки дизеля |  | масла | и после длительного без- |
|  |  |  |  | действия |
| Регулятор частоты вращения | То же |  | Проверить уровень смазки, | 100 — первая провер- |
|  |  |  | при необходимости восстано- | ка; |
|  |  |  | вить | 300 (500) — все после- |
|  |  |  | Промыть дизельным топли- | дующие 1200 (1000) |
|  |  |  | вом. Залить свежее масло до |  |
|  |  |  | уровня контрольной пробки |  |

Катаракт   топливного   насоса

Редуктор механизма дистанционного управления с электродвигателем   АВ-052-2М

Редуктор механизма дистанционного управления с электродвигателем   ДП60-90-СО1

Шестерни дифференциального механизма дистанционногс управления, шарнирные соединения тяг управления частотой вращения, ходовой винт и пазы гильзы редуктора электродвигателя АВ-052-2М, опорные поверхности валика блока микропереключателей

Шестерни и подшипники валов редуктора реверс-редуктора

Дизельное  топливо

Масло,       применяемое для   смазки   дизеля

Смесь 50% масла и 50% топлива, применяемых для эксплуатации дизеля

Масло,       применяемое для  смазки  дизеля

То же

Промыть катаракт дизельным топливом. Залить в корпус 10 см3 профильтрованного дизельного топлива

Проверить уровень смазки, при  необходимости долить

Слить смазку из корпуса редуктора, залить свежую смазку   (примерно 90 см3)

Проверить уровень смазки, при  необходимости  долить

Слить смазку из корпуса редуктора, залить свежую смазку (примерно 90 см5)

Смазать при помощи ручной масленки

Слить отработавшее масло Промыть полость редуктора дизельным   топливом.     Залить

После установки насоса на дизель и через каждые 600   (500)

300 (500) 1200 (1000)

300 (500)

1200 (1000) 300 (500)

100 — первая замена; 1500 - все последующие

208

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ И ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

И   ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ,   ВХОДЯЩИХ   В   ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

КОМПЛЕКТЫ ДИЗЕЛЕЙ

1	— ключ гаечный двухсторонний:

8ХЮ — для гайки сливного крана циркуляционного насоса, гаек хомутов топливопроводов и системы воздухопуска;

14X17 — для гайки и установочного болта редукционного клапана масляного насоса, зажимов поворотных угольников систем дизеля;

19X22 — для зажимов поворотных угольников систем смазки и питания дизеля топливом;

24X27 — для зажимов поворотных угольников систем смазки, питания топливом и воздухопуска;

32X36 — для корпуса редукционного клапана масляного насоса, зажимов подвода и отвода масла из масляного фильтра, подвода масла в масляный насос.

2	— ключ специальный для  гаек форсунок   (для вспомогательных дизелей).
3— ключ гаечный S = 32 односторонний для гаек стяжных шпилек блока ци
линдров.

4	— ключ торцовый:

S=17 — для зажимов системы воздухопуска и угольников системы смазки, болтов муфты привода топливного насоса, гаек крышек подшипников распределительных валов;

5	= 22— для    зажимов     поворотных    угольников    топливоподкачивающего
насоса.

5 — ключ торцовый:

S = 19 — для гайки стяжного болта муфты привода топливного насоса;

- = 22 — для болтов барабана муфты реверс-редуктора.

- — вилка для отжатия зажима клапана.

- — щипцы для заворачивания тарели клапана.

5 — щуп для замера зазоров между тарелями клапанов и затылками кулачков распределительных валов.

9	— ключ торцовый специальный для зажимов распределительных валов.

- — валик  для  проворачивания  коленчатого вала дизелей  фланцевого со
членения с приводным агрегатом.

- — ключ торцовый специальный для гайки привода зарядного генератора
и гайки насоса забортной воды.

- — вороток диаметрами 8 и 10 мм для торцовых ключей комплекта.

- — ключ специальный для гаек сшивных шпилек.

- — ключ торцовый  ЮХ14 для гаек и болтов крепления масляного и топ
ливного насоса к картеру  (ключ служит также воротком   к   торцовому   ключу
для зажимов распределительных валов).

- — отвертка.

- — съемник для съема форсунок с дизеля.

17—приспособление для опрессовки и проверки работы форсунок.

- — рычаг к валику для проворачивания коленчатого вала дизелей фланце
вого сочленения с приводимым агрегатом.

- — ключ  специальный  для  гаек  форсунок  и  масленок  реверс-редукторов
(для главных дизелей).

8  Заказ  Л» 888

209

— ключ для гайки крепления ведомого вала реверс-редуктора.

- — шприц винтовой для смазки подшипников реверс-редуктора.

- — ключ торцовый специальный:

для гайки вала заднего хода реверс-редуктора;

для гайки привода зарядного генератора (для дизелей, не имеющих насоса забортной воды).

- — ключ торцовый  специальный  для  гайки  вала  переднего  хода  реверс-
редуктора.

- — устройство для прочистки распыливающих отверстий форсунок.

Примечание. Комплект инструментов и принадлежностей, прикладываемых к конкретной модификации дизеля, определяется ведомостью ЗИП, входящей в состав эксплуатационной документации дизеля.